说  明  书  摘  要

本实用新型适用于兽医配药技术领域，提供了一种兽医配药用定量兽药瓶，包括用于提供配药环境的塑料罐；设置在所述塑料罐上用于对比兽药配量的刻度线；通过固定螺栓安装在所述塑料罐内的安装架；设于所述塑料罐内用于调节配药空间大小的活塞板；螺纹安装在所述安装架上用于调节所述活塞板高度的螺纹杆；设置在所述塑料罐上用于封闭所述塑料罐的密封结构。本方案提供的兽医配药用定量兽药瓶能够根据加药需求调节储药空间，从而方便对兽药的快速定量添加，同时能够在加药后自动封闭储药空间，防止兽药泄露。

摘   要   附   图

权   利   要   求   书

1、一种兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，包括：

用于提供配药环境的塑料罐；

设置在所述塑料罐上用于对比兽药配量的刻度线；通过固定螺栓安装在所述塑料罐内的安装架；设于所述塑料罐内用于调节配药空间大小的活塞板；

螺纹安装在所述安装架上用于调节所述活塞板高度的螺纹杆；设置在所述塑料罐上用于封闭所述塑料罐的密封结构。

2、如权利要求1所述的兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，所述密封结构包括：

固定在所述塑料罐内的螺纹筒，所述螺纹筒用于提供加药通道；

所述安装在所述塑料罐内的支撑环；

固定在所述支撑环顶部的弹簧；

及固定在所述弹簧顶部用于封闭所述螺纹筒的堵板。

3、如权利要求1所述的兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，所述堵板的顶部安装有用于增加密封程度的密封垫，所述弹簧内设有用于引导所述弹簧伸缩方向的限位伸缩杆。

4、如权利要求2所述的兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，所述螺纹筒内螺纹安装有用于抵触所述堵板的调节筒，所述调节筒上设有用于输送兽药的排液口，所述螺纹筒的顶部安装有用于引导兽药添加的导料斗。

5、如权利要求1所述的兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，所述活塞板外固定套设有用于防兽药泄露的硅胶环，所述活塞板的底部固定有与所述螺纹杆转动连接的连接筒，所述螺纹杆的底部安装有调节块。

6、如权利要求4所述的兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，所述塑料罐的两侧均安装有用于提供操作握持点的把手，所述导料斗外固定套设有用于增加摩擦力的防滑套。

7、如权利要求2所述的兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，所述塑料罐为透明亚克力塑料材质，所述弹簧外喷涂有防腐涂层，所述塑料罐的底部设有允许所述安装架及所述活塞板通过的开口。

8、如权利要求4所述的兽医配药用定量兽药瓶，其特征在于，所述塑料罐的外壁上安装有与所述导料斗相连接的防丢绳，所述防丢绳上安装有挂钩，所述导料斗上设有挂环，所述挂钩可挂设在所述挂环上。

说    明    书

一种兽医配药用定量兽药瓶

技术领域

本实用新型属于兽药配制技术领域，尤其涉及一种兽医配药用定量兽药瓶。

背景技术

兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质，主要包括：血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中兽药、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等。

生产好的兽药通常制成粉末状、颗粒状或者液态状，兽医在进行兽药配比时，往往需要对兽药瓶进行使用，而兽药瓶则是用于储存兽用药物的一种容器，现有的兽药瓶结构较为简单，在配药过程中，每种药物投放量皆不相同，兽药瓶并不能有效帮助兽医准确取量。

实用新型内容

本实用新型提供一种兽医配药用定量兽药瓶，旨在解决上述背景技术提出的现有的兽药瓶结构较为简单，不方便辅助兽医定量配药的问题。

为解决上述问题，本实用新型是这样实现的，一种兽医配药用定量兽药瓶，包括：用于提供配药环境的塑料罐；设置在所述塑料罐上用于对比兽药配量的刻度线；通过固定螺栓安装在所述塑料罐内的安装架；设于所述塑料罐内用于调节配药空间大小的活塞板；螺纹安装在所述安装架上用于调节所述活塞板高度的螺纹杆；设置在所述塑料罐上用于封闭所述塑料罐的密封结构。

优选地，所述密封结构包括：固定在所述塑料罐内的螺纹筒，所述螺纹筒用于提供加药通道；安装在所述塑料罐内的支撑环；固定在所述支撑环顶部的弹簧；及固定在所述弹簧顶部用于封闭所述螺纹筒的堵板。

优选地，所述堵板的顶部安装有用于增加密封程度的密封垫，所述弹簧内设有用于引导所述弹簧伸缩方向的限位伸缩杆。

优选地，所述螺纹筒内螺纹安装有用于抵触所述堵板的调节筒，所述调节筒上设有用于输送兽药的排液口，所述螺纹筒的顶部安装有用于引导兽药添加的导料斗。

优选地，所述活塞板外固定套设有用于防兽药泄露的硅胶环，所述活塞板的底部固定有与所述螺纹杆转动连接的连接筒，所述螺纹杆的底部安装有调节块。

优选地，所述塑料罐的两侧均安装有用于提供操作握持点的把手，所述导料斗外固定套设有用于增加摩擦力的防滑套。

优选地，所述塑料罐为透明亚克力塑料材质，所述弹簧外喷涂有防腐涂层，所述塑料罐的底部设有允许所述安装架及所述活塞板通过的开口。

优选地，所述塑料罐的外壁上安装有与所述导料斗相连接的防丢绳，所述防丢绳上安装有挂钩，所述导料斗上设有挂环，所述挂钩可挂设在所述挂环上。

技术效果：

与相关技术相比较，本实用新型提供的兽医配药用定量兽药瓶具有如下有益效果：

与现有技术相比，本方案提供的兽医配药用定量兽药瓶通过塑料罐作为兽药瓶的主体部分，提供了稳定且安全的配药空间，其轻便且耐腐蚀的材质特性，使得兽药瓶既便于携带又能够长时间保存兽药而不变质。

刻度线的设置，使得兽医在配药过程中可以准确控制各种兽药的投放量，避免了因投放不准确而导致的药效降低或浪费，安装架、螺纹杆和活塞板的组合设计，实现了兽药储存空间的灵活调节，这种设计不仅便于快速定量配药，还提高了兽药瓶的灵活性和实用性。

密封结构的设计，确保了兽药瓶在不需要加药时能够保持密封状态，有效防止了兽药泄漏和外界污染物的进入。螺纹筒、支撑环、弹簧和堵板的组合，既保证了加药过程的稳定性和密封，导料斗和调节筒的设计，使得兽药能够顺利且准确地进入塑料罐内。

透明亚克力塑料材质的使用，使得兽医能够直观地观察罐内兽药的情况，从而更加准确地掌握配药进度和兽药使用情况，防腐涂层和防丢绳的引入，则进一步延长了兽药瓶的使用寿命并提高了其实用性。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种兽医配药用定量兽药瓶的主视剖视结构示意图；

图2为图1中所示A部分的放大结构示意图；

图3为本实用新型中调节筒的主视剖视结构示意图；

图4为本实用新型中活塞板的仰视结构示意图。

附图标记：1、塑料罐；2、刻度线；3、固定螺栓；4、安装架；5、螺纹杆；6、连接筒；7、活塞板；8、调节块；9、把手；10、螺纹筒；11、调节筒；12、排液口；13、支撑环；14、弹簧；15、堵板；16、密封垫；17、限位伸缩杆；18、导料斗；19、防滑套；20、硅胶环。

具体实施方式

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请技术领域的技术人员通常理解的含义相同；本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本申请；本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。本申请的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序；术语“内”、“外”、“左”、“右”指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

本实用新型实施例提供了一种兽医配药用定量兽药瓶，如图1-4所示，兽医配药用定量兽药瓶包括：用于提供配药环境的塑料罐1；设置在所述塑料罐1上用于对比兽药配量的刻度线2；通过固定螺栓3安装在所述塑料罐1内的安装架4；设于所述塑料罐1内用于调节配药空间大小的活塞板7；螺纹安装在所述安装架4上用于调节所述活塞板7高度的螺纹杆5；设置在所述塑料罐1上用于封闭所述塑料罐1的密封结构。

在本实施例中，塑料罐1是兽药瓶的主体部分，用于提供配药的环境，其材质选择塑料，既轻便又耐腐蚀，适合存放和混合兽药，在配药过程中起到支撑和保护兽药的作用，提供了稳定且安全的配药空间，兽医在配药时，可以通过观察刻度线2来准确控制各种兽药的投放量，提高了配药的准确性和效率，安装架4作为螺纹杆5和活塞板7的支撑结构，确保它们能够稳定地在塑料罐1内移动，增强了设备的稳定性和耐用性，活塞板7用于调节配药空间的大小，通过改变塑料罐1内可用于储存兽药的空间大小，从而实现定量配药，实现了兽药储存空间的灵活调节，便于快速定量，在配药完成后，通过密封结构将塑料罐1封闭，以便摇晃混合兽药，确保了兽药在混合过程中的安全性和卫生性，同时防止兽药泄漏。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述密封结构包括：固定在所述塑料罐1内的螺纹筒10，所述螺纹筒10用于提供加药通道；安装在所述塑料罐1内的支撑环13；固定在所述支撑环13顶部的弹簧14；及固定在所述弹簧14顶部用于封闭所述螺纹筒10的堵板15。

在本实施例中，螺纹筒10作为兽药进入塑料罐1的通道，其内螺纹设计可以与外部加药工具的螺纹相匹配，确保加药过程的稳定性和密封性，提供了稳定且可靠的加药通道，确保了兽药能够准确、安全地进入塑料罐1内，支撑环13用于支撑弹簧14，弹簧14用于为堵板15提供弹力，作为堵板15的驱动元件，通过其弹力作用，使堵板15能够紧密地贴合在螺纹筒10的开口处，从而实现密封效果，当需要加药时，外部加药工具可以压缩弹簧14，使堵板15移动，从而打开加药通道，提供了灵活且可靠的密封方式，确保了兽药瓶在不需要加药时能够保持密封状态，防止兽药泄漏。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述堵板15的顶部安装有用于增加密封程度的密封垫16，所述弹簧14内设有用于引导所述弹簧14伸缩方向的限位伸缩杆17。

在本实施例中，密封垫16作为堵板15与螺纹筒10之间的额外密封层，能够填补堵板15与螺纹筒10之间的微小间隙，从而进一步增强密封效果，有效防止了兽药泄漏和外界污染物的进入，这进一步保证了兽药的安全性和卫生性，以及配药过程的准确性，限位伸缩杆17作为弹簧14的导向元件，能够确保弹簧14在伸缩过程中保持稳定的直线运动，防止其发生偏移或扭曲，有助于确保堵板15在移动过程中能够保持平稳和准确，从而进一步提高密封结构的可靠性和耐用性。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述螺纹筒10内螺纹安装有用于抵触所述堵板15的调节筒11，所述调节筒11上设有用于输送兽药的排液口12，所述螺纹筒10的顶部安装有用于引导兽药添加的导料斗18。

在本实施例中，调节筒11用于抵触堵板15，通过其螺纹与螺纹筒10的螺纹相匹配，可以实现调节筒11在螺纹筒10内的上下移动，当调节筒11向下移动时，它可以抵触并压缩弹簧14，使堵板15打开，从而允许兽药进入塑料罐1内，排液口12作为兽药从调节筒11进入塑料罐1的通道，其大小和位置可以根据实际需要进行设计，当调节筒11移动到适当位置时，排液口12将与塑料罐1内部相通，从而允许兽药从调节筒11流入塑料罐1内，导料斗18作为兽药添加的引导部件，其形状和大小可以根据实际需要进行设计，当兽医需要向兽药瓶中添加兽药时，可以将兽药倒入导料斗18内，然后兽药将沿着导料斗18的内壁顺利滑入调节筒11内，最终通过排液口12进入塑料罐1内。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述活塞板7外固定套设有用于防兽药泄露的硅胶环20，所述活塞板7的底部固定有与所述螺纹杆5转动连接的连接筒6，所述螺纹杆5的底部安装有调节块8。

在本实施例中，硅胶环20用于防兽药泄露，能够填补活塞板7与塑料罐1内壁之间的微小间隙，从而防止兽药在活塞板7移动过程中从间隙中泄漏出来，硅胶环20通常由柔软且耐用的硅胶材料制成，以确保其具有良好的密封性能和耐用性，这进一步保证了兽药的安全性和卫生性，以及配药过程的准确性，连接筒6作为活塞板7与螺纹杆5之间的连接部件，能够实现活塞板7与螺纹杆5的相对转动而不影响它们的上下移动，通过引入调节块8，使得螺纹杆5的高度调节过程更加简单、快捷和准确。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述塑料罐1的两侧均安装有用于提供操作握持点的把手9，所述导料斗18外固定套设有用于增加摩擦力的防滑套19。

在本实施例中，把手9用于提供操作握持点，当兽医需要移动或携带兽药瓶时，可以轻松地握住把手9，从而实现对兽药瓶的稳定控制和搬运，显著提高了兽药瓶的使用便捷性，避免了因直接握持塑料罐1而导致的滑动或掉落风险，这进一步保证了兽药瓶的安全性和稳定性，当兽医需要向导料斗18内添加兽药时，防滑套19能够增加手部与导料斗18之间的摩擦力，从而防止手部滑落或导料斗18意外掉落。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述塑料罐1为透明亚克力塑料材质，所述弹簧14外喷涂有防腐涂层，所述塑料罐1的底部设有允许所述安装架4及所述活塞板7通过的开口。

在本实施例中，塑料罐1采用透明亚克力塑料材质制成，这种材质具有优异的透明度和耐候性，能够清晰地展示罐内兽药的状态和数量，透明亚克力塑料材质的使用使得兽医能够直观地观察罐内兽药的情况，包括兽药的种类、数量和剩余量等，从而更加准确地掌握配药进度和兽药使用情况，这有助于提高配药的准确性和效率，同时也有助于及时发现和处理兽药变质或短缺等问题，防腐涂层的使用能够保护弹簧14免受潮湿、腐蚀等环境因素的侵害，从而延长其使用寿命并保持其良好的弹性性能，塑料罐1的底部设计有开口，这个开口的大小和形状与安装架4及活塞板7相匹配，允许它们顺利地穿过塑料罐1底部并进入罐内，方便对结构进行拆分。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述塑料罐1的外壁上安装有与所述导料斗18相连接的防丢绳，所述防丢绳上安装有挂钩，所述导料斗18上设有挂环，所述挂钩可挂设在所述挂环上。

在本实施例中，防丢绳的一端固定在塑料罐1的外壁上，另一端则通过挂钩与导料斗18上的挂环相连接，这样，当导料斗18从塑料罐1上取下时，防丢绳能够防止导料斗18意外丢失或掉落，挂钩作为防丢绳与挂环之间的连接部件，其形状和大小通常设计为便于挂设和拆卸，当需要将导料斗18挂在塑料罐1上时，只需将挂钩挂设在导料斗18上的挂环即可。

综上所述，与相关技术相比较，本装置通过塑料罐1作为兽药瓶的主体部分，提供了稳定且安全的配药空间，其轻便且耐腐蚀的材质特性，使得兽药瓶既便于携带又能够长时间保存兽药而不变质，刻度线2的设置，使得兽医在配药过程中可以准确控制各种兽药的投放量，避免了因投放不准确而导致的药效降低或浪费，安装架4、螺纹杆5和活塞板7的组合设计，实现了兽药储存空间的灵活调节，这种设计不仅便于快速定量配药，还提高了兽药瓶的灵活性和实用性，密封结构的设计，确保了兽药瓶在不需要加药时能够保持密封状态，有效防止了兽药泄漏和外界污染物的进入，螺纹筒10、支撑环13、弹簧14和堵板15的组合，既保证了加药过程的稳定性和密封，导料斗18和调节筒11的设计，使得兽药能够顺利且准确地进入塑料罐1内，透明亚克力塑料材质的使用，使得兽医能够直观地观察罐内兽药的情况，从而更加准确地掌握配药进度和兽药使用情况，防腐涂层和防丢绳的引入，则进一步延长了兽药瓶的使用寿命并提高了其实用性。

本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置，可通过其他的方式实现。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对实用新型的保护范围进行限制。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型部分实施例，而不是全部实施例。基于这些实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型所要保护的范围。尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域普通技术人员依然可以在不冲突的情况下，不作出创造性劳动对本实用新型各实施例中的特征根据情况相互组合、增删或作其他调整，从而得到不同的、本质未脱离本实用新型的构思的其他技术方案，这些技术方案也同样属于本实用新型所要保护的范围。

说   明   书   附   图

图1

图2

图3

图4