说  明  书  摘  要

本实用新型适用于动物疫病防控技术领域，提供了一种动物疫病防控用转运箱，包括用于对动物疫病防控物资进行转运的转运箱体；开设在所述转运箱体上用于对所述转运箱体内消毒使用的消毒液进行存放的存储腔；设置在所述转运箱体上用于对所述转运箱体内进行消毒的消毒机构。本方案提供的动物疫病防控用转运箱可以对动物疫病防控物资进行转运，且方便对内部进行消毒，为动物疫病防控物资提供安全的转运环境，提高对动物疫病防控物资转运的安全性。

摘   要   附   图

权   利   要   求   书

1、一种动物疫病防控用转运箱，其特征在于，包括：

用于对动物疫病防控物资进行转运的转运箱体；

开设在所述转运箱体上用于对所述转运箱体内消毒使用的消毒液进行存放的存储腔；

设置在所述转运箱体上用于对所述转运箱体内进行消毒的消毒机构。

2、如权利要求1所述的动物疫病防控用转运箱，其特征在于，所述消毒机包括：

设置在所述存储腔内的水泵；

固定安装在所述转运箱体上的弯管，所述弯管和所述水泵的出水端相连通；

固定安装在所述转运箱体上的分流管，所述分流管和所述弯管相连通，且所述分流管上设置有多个雾化喷头。

3、如权利要求1的动物疫病防控用转运箱，其特征在于，所述转运箱体的内壁上开设有安装腔，所述安装腔内设置有用于对所述转运箱体内进行杀菌处理的紫外线杀菌灯。

4、如权利要求1的动物疫病防控用转运箱，其特征在于，所述转运箱体内壁上固定安装有多个支撑条，所述支撑条上设置有用于对动物疫病防控物资进行放置的放置网板，所述放置网板上固定安装有定位架，所述定位架上设置有用于对所述转运箱体内进行降温的储冰盒。

5、如权利要求1的动物疫病防控用转运箱，其特征在于，所述转运箱体的底部设置有用于对所述转运箱体进行移动的移动轮，所述转运箱体的外壁上固定安装有连接架，所述连接架上设置有拉杆，所述连接架和所述拉杆上设置有用于对所述拉杆在所述连接架上的使用位置进行调节的调节机构。

6、权利要求5的动物疫病防控用转运箱，其特征在于，所述调节机构包括：

固定安装在所述连接架外壁上的安装壳，所述安装壳内设置有弹簧；

滑动安装在所述安装壳内的挡块，所述挡块上固定安装有卡块；

开设在所述拉杆上的多个卡槽，多个所述卡槽均和所述卡块相适配连接。

- 如权利要求5的动物疫病防控用转运箱，其特征在于，所述连接架的内壁上开设有限位槽，所述拉杆的底部固定安装有限位块，所述限位块和所述限位槽滑动连接。

8、如权利要求1的动物疫病防控用转运箱，其特征在于，所述转运箱体内设置有温度传感器，所述温度传感器用于对所述转运箱体内的温度进行监测。

说    明    书

一种动物疫病防控用转运箱

技术领域

本实用新型属于动物疫病防控技术领域，尤其涉及一种动物疫病防控用转运箱。

背景技术

在进行动物疫病防控的过程中，需要对一些动物疫苗、病原微生物样本等进行转运，所以需要使用到相应的专用转运箱。

通过转运箱可以对动物疫病防控相关防疫物资进行转运，但是，现有的动物疫病防控用转运箱在使用过程中，仍然存在一定的不足之处，在对一些物资转运之后，不方便对内部进行消毒处理，降低了后续对物品转运的安全性。

实用新型内容

本实用新型提供一种动物疫病防控用转运箱，旨在解决上述背景技术提出的目前所使用的动物疫病防控用转运箱不方便对内部进行消毒的问题。

为解决上述问题，本实用新型是这样实现的，一种动物疫病防控用转运箱，包括：用于对动物疫病防控物资进行转运的转运箱体；开设在所述转运箱体上用于对所述转运箱体内消毒使用的消毒液进行存放的存储腔；设置在所述转运箱体上用于对所述转运箱体内进行消毒的消毒机构。

优选地，所述消毒机构包括：设置在所述存储腔内的水泵；固定安装在所述转运箱体上的弯管，所述弯管和所述水泵的出水端相连通；固定安装在所述转运箱体上的分流管，所述分流管和所述弯管相连通，且所述分流管上设置有多个雾化喷头。

优选地，所述转运箱体的内壁上开设有安装腔，所述安装腔内设置有用于对所述转运箱体内进行杀菌处理的紫外线杀菌灯。

优选地，所述转运箱体内壁上固定安装有多个支撑条，所述支撑条上设置有用于对动物疫病防控物资进行放置的放置网板，所述放置网板上固定安装有定位架，所述定位架上设置有用于对所述转运箱体内进行降温的储冰盒。

优选地，所述转运箱体的底部设置有用于对所述转运箱体进行移动的移动轮，所述转运箱体的外壁上固定安装有连接架，所述连接架上设置有拉杆，所述连接架和所述拉杆上设置有用于对所述拉杆在所述连接架上的使用位置进行调节的调节机构。

优选地，所述调节机构包括：固定安装在所述连接架外壁上的安装壳，所述安装壳内设置有弹簧；滑动安装在所述安装壳内的挡块，所述挡块上固定安装有卡块；开设在所述拉杆上的多个卡槽，多个所述卡槽均和所述卡块相适配连接。

优选地，所述连接架的内壁上开设有限位槽，所述拉杆的底部固定安装有限位块，所述限位块和所述限位槽滑动连接。

优选地，所述转运箱体内设置有温度传感器，所述温度传感器用于对所述转运箱体内的温度进行监测。

有益效果：

与相关技术相比较，本实用新型提供的动物疫病防控用转运箱具有如下有益效果：

与现有技术相比，本方案提供的动物疫病防控用转运箱，可以对动物疫病防控物资进行转运，且方便对内部进行消毒，为动物疫病防控物资提供安全的转运环境，提高对动物疫病防控物资转运的安全性。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种动物疫病防控用转运箱的主视结构示意图；

图2是本实用新型的主视剖视结构示意图；

图3是本实用新型中连接架、拉杆和调节机构的侧视剖视结构示意图；

图4为图2中所示A部分的放大结构示意图；

图5为图3中所示B部分的放大结构示意图；

图6为图3中所示C部分的放大结构示意图。

附图标记：1、转运箱体；2、存储腔；3、水泵；4、弯管；5、分流管；6、雾化喷头；7、安装腔；8、紫外线杀菌灯；9、支撑条；10、放置网板；11、定位架；12、储冰盒；13、移动轮；14、连接架；15、拉杆；16、安装壳；17、弹簧；18、挡块；19、卡块；20、卡槽；21、限位槽；22、限位块；23、温度传感器。

具体实施方式

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请技术领域的技术人员通常理解的含义相同；本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本申请；本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。本申请的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序；术语“内”、“外”、“左”、“右”指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

本实用新型实施例提供了一种动物疫病防控用转运箱，如图1-6所示，动物疫病防控用转运箱包括：用于对动物疫病防控物资进行转运的转运箱体1；开设在所述转运箱体1上用于对所述转运箱体1内消毒使用的消毒液进行存放的存储腔2；设置在所述转运箱体1上用于对所述转运箱体1内进行消毒的消毒机构。

在本实施例中，对动物疫病防控物资进行转运时，将动物疫病防控物资放置在转运箱体1内，即可进行转运工作，当对动物疫病防控物资转运完成后，需要对转运箱体1内进行消毒时，启动消毒机构将存储腔2内的消毒液雾化至转运箱体1内，即可对转运箱体1内进行消毒，提高转运箱体1内的干净度，进而提高对动物疫病防控物资转运的安全性。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述消毒机构包括：设置在所述存储腔2内的水泵3；固定安装在所述转运箱体1上的弯管4，所述弯管4和所述水泵3的出水端相连通；固定安装在所述转运箱体1上的分流管5，所述分流管5和所述弯管4相连通，且所述分流管5上设置有多个雾化喷头6。

在本实施例中，使用消毒机构时，启动水泵3，存储腔2内的消毒液通过弯管4进入到分流管5内，然后通过雾化喷头6雾化至转运箱体1内，从而可以对转运箱体1内进行消毒，提高转运箱体1内的干净度，进而提高对动物疫病防控物资转运的安全性。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述转运箱体1的内壁上开设有安装腔7，所述安装腔7内设置有用于对所述转运箱体1内进行杀菌处理的紫外线杀菌灯8。

在本实施例中，同时根据实际的需求，在转运箱体1内没有动物疫病防控物资时，启动紫外线杀菌灯8可以进一步的对转运箱体1内进行杀菌处理，有效的提高后续对动物疫病防控物资转运的安全性，且转运箱体1上设置有用于对水泵3和紫外线杀菌灯8提供电能的蓄电池。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述转运箱体1内壁上固定安装有多个支撑条9，所述支撑条9上设置有用于对动物疫病防控物资进行放置的放置网板10，所述放置网板10上固定安装有定位架11，所述定位架11上设置有用于对所述转运箱体1内进行降温的储冰盒12。

在本实施例中，在对动物疫病防控物资转运时，将物资放置在放置网板10上，同时通过储冰盒12可以对转运箱体1内进行降温，从而可以对一些物资提供合适的低温环境。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述转运箱体1的底部设置有用于对所述转运箱体1进行移动的移动轮13，所述转运箱体1的外壁上固定安装有连接架14，所述连接架14上设置有拉杆15，所述连接架14和所述拉杆15上设置有用于对所述拉杆15在所述连接架14上的使用位置进行调节的调节机构。

在本实施例中，通过移动轮13方便工作人员对转运箱体1进行移动，通过拉杆15方便工作人员对转运箱体1进行转运操作，通过调节机构可以调节拉杆15在连接架14上的使用位置，从而方便工作人员更好的操作拉杆15。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述调节机构包括：固定安装在所述连接架14外壁上的安装壳16，所述安装壳16内设置有弹簧17；滑动安装在所述安装壳16内的挡块18，所述挡块18上固定安装有卡块19；开设在所述拉杆15上的多个卡槽20，多个所述卡槽20均和所述卡块19相适配连接。

在本实施例中，当调节拉杆15在连接架14上的位置时，卡槽20的开口处以及卡块19的端部均为倾斜设置，方便卡槽20和卡块19相互挤压，工作人员拉动拉杆15带动拉杆15上相应的卡槽20挤压卡块19，卡块19受到挤压带动挡块18压缩弹簧17，当卡块19和相应的卡槽20分离后，随着工作人员对拉杆15的继续拉动，当卡块19和其他相应的卡槽20处于统一水平位置后，卡块19和该卡槽20对应连接，从而对调节拉杆15在连接架14上的位置，方便工作人员更好的操作拉杆15。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述连接架14的内壁上开设有限位槽21，所述拉杆15的底部固定安装有限位块22，所述限位块22和所述限位槽21滑动连接。

在本实施例中，当工作人员对拉杆15不断的拉动，当卡块19和拉杆15最下方的卡槽20对应连接后，限位块22和限位槽21的顶部内壁相接触，从而使拉杆15不能继续向上拉动。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述转运箱体1内设置有温度传感器23，所述温度传感器23用于对所述转运箱体1内的温度进行监测。

在本实施例中，通过温度传感器23用于对所述转运箱体1内的温度进行监测。

综上所述，与相关技术相比较，可以对动物疫病防控物资进行转运，且方便对内部进行消毒，为动物疫病防控物资提供安全的转运环境，提高对动物疫病防控物资转运的安全性。

本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置，可通过其他的方式实现。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对实用新型的保护范围进行限制。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型部分实施例，而不是全部实施例。基于这些实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型所要保护的范围。尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域普通技术人员依然可以在不冲突的情况下，不作出创造性劳动对本实用新型各实施例中的特征根据情况相互组合、增删或作其他调整，从而得到不同的、本质未脱离本实用新型的构思的其他技术方案，这些技术方案也同样属于本实用新型所要保护的范围。

说   明   书   附   图

图1

图2

图3

图4

图5

图6