意见陈述书正文

尊敬的审查员：

新年好！申请人恭祝您新年万事顺遂！首先感谢您对完善本申请所做的细致审查工作。申请人仔细阅读了审查员发出的第一次审查意见通知书，并针对该次审查意见答复如下：

本发明权利要求1保护的是一种野生雪豹行踪调查装置，并且申请人为了更充分说明本发明权利要求1请求保护的技术方案是具备专利法规定的创造性的，特别对本发明的权利要求书进行了以下修改：

申请人将权利要求2、3、5、10的技术特征添加到权利要求1中，组成新的权利要求1，并且申请人认为新的权利要求1更具有创造性，理由如下：

本发明权利要求1公开了一种野生雪豹行踪调查装置，审查员在审查意见中给出了对比文件1，对比文件1公开了一种野生动物追踪装置，对比文件1是与权利要求1的技术方案最接近的现有技术，虽然本发明权利要求1与对比文件1同属于野生动物调查技术领域，但是二者所要采用的技术手段存在明显区别，既然采用的技术手段存在区别，那么不同技术手段所达到的技术效果也存在区别。下面就从本发明权利要求1与对比文件1存在的区别技术特征入手，分析本发明所具有的创造性。

- 本发明权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1相比，其区别技术特征在于:

（1）无线电定位机构，所述无线电定位机构设置在所述防护筒体内，所述无线电定位机构用于执行行踪调查方案，以及向云服务器发送行踪调查结果；

（2）图像获取机构，所述图像获取机构设置在所述防护筒体上，所述图像获取机构与所述无线电定位机构通信连接，所述图像获取机构用于到达行踪调查方案的调查点后获取图像信息；

1.对于上述区别技术特征（1），审查员在审查意见中认为：“壳体结构内设有处理结构，底板下壁面设有移动结构；处理结构可优选采用以下结构，其主要......（即无线电定位机构，所述无线电定位机构设置在所述防护筒体内，所述无线电定位机构用于执行行踪调查方案，以及向云服务器发送行踪调查结果）”申请人对此不能认同，本发明权利要求1中无线电定位机构用于执行行踪调查方案，以及向云服务器发送行踪调查结果，通过无线电定位机构3实时获取当前位置的地理坐标，基于当前位置的地理坐标，无线电定位机构3控制两组行走机构5交替进行姿态调节，带动防护筒体1移动至设定的地理坐标进行野生雪豹行踪调查，本发明权利要求1实现的技术效果为：基于行踪调查方案中的地理坐标，按照设定路线进行野生雪豹行踪调查；而在对比文件1中：当没有野生动物时四个电动伸缩杆4处于收缩状态，装置处于静态检测状态；当东西南北四个主方向的某一或某几个热释电红外传感器3检测到有野生动物在所检测范围内经过时，摄像头1旋转至热释电红外传感器3感应方向，驱动10驱动四个滚轮5朝向热释电红外传感器3检测方向前进（参见对比文件1 第0029-0032段），对比文件1实现的技术效果为：检测到野生动物经过时进行动态追踪，对比文件1中不涉及按照设定路线进行行踪调查的技术问题，因而在对比文件1的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求1的这种实现形式，不能从本发明原权利要求1已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。因此本发明的权利要求1是具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

2.对于上述区别技术特征（2），审查员在审查意见中认为“壳体结构主要包括：太阳能发电板......（即图像获取机构，所述图像获取机构设置在所述防护筒体上，所述图像获取机构与所述无线电定位机构通信连接，获取图像信息）”，申请人对此不能认同，本发明权利要求1中“移动至起点的地理坐标后，两组行走机构5均与地面接触抵靠，对防护筒体1进行稳定支撑，随后无线电定位机构3控制图像获取机构4启动，获取多方位的图像信息”，本发明权利要求1中图像获取机构实现的技术效果为：到达设定的地理坐标后主动获取多方位的图像信息；而对比文件1中“当东西南北四个主方向的某一或某几个热释电红外传感器3检测到有野生动物在所检测范围内经过时，摄像头1旋转至热释电红外传感器3感应方向，摄像头1捕捉热释电红外传感器3感应方向的图像（参见对比文件1 第0030段）”，对比文件1实现的技术效果为：被动获取单个方向的图像，在对比文件1中不涉及主动获取多方位图像信息的技术问题，因而在对比文件1的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求1的这种实现形式，不能从本发明原权利要求1已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。因此本发明的权利要求1是具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

其次，审查员在审查意见中给出了对比文件2，并认为，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 和本领域惯用技术手段，从而得到本发明权利要求1要求保护的技术方案，对于本领域技术人员是显而易见的。申请人对此不能认同，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 ，仅能够得到检测到野生动物经过时被动进行动态追踪的技术方案，而本发明权利要求1实现的是按照设定路线主动地对野生雪豹的行踪进行调查，在对比文件1-2中均不涉及按照设定路线主动地进行调查的技术问题，因而在对比文件1-2的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求1的这种实现形式，不能从本发明原权利要求1已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。因此本发明的权利要求1是具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

综上所述，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 和本领域惯用技术手段，不能够得到本发明原权利要求1要求保护的技术方案，对于本领域技术人员不是显而易见的。因此，本发明原权利要求1要求保护的技术方案是具有突出的实质性特点和显著的进步，本发明原权利要求1具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

二、对于本发明原权利要求2的技术特征，审查员在审查意见中认为“对比文件 1 还公开了热释电红外传感器 3 持续检测在检测范围内是否有野生动物经过......而电缸和电动伸缩杆都是常用的伸缩电动连接部件”，申请人对此不能认同，本发明原权利要求2中“当生命探测仪23监测到野生动物靠近时，生命探测仪23监测向无线电定位机构3输入反馈信息，无线电定位机构3控制图像获取机构4收起，并控制多个电缸21进行顶升，通过多个电缸21与连接架22的配合将防护筒体1进行上升，无线电定位机构3控制多个行走机构5在连接座2上进行收折，随后多个电缸21收缩复位，防护筒体1下降后，多个行走机构5位于防护筒体1内，多个行走机构5露出防护筒体1外与地面进行抵靠支撑，以限制防护筒体1的活动位置，以此避免野生动物会对野生雪豹行踪调查装置造成损伤，或野生动物被野生雪豹行踪调查装置造成伤害”，而对比文件1中“当没有野生动物时四个电动伸缩杆4处于收缩状态，装置处于静态检测状态；当东西南北四个主方向的某一或某几个热释电红外传感器3检测到有野生动物在所检测范围内经过时，摄像头1旋转至热释电红外传感器3感应方向，驱动10驱动四个滚轮5朝向热释电红外传感器3检测方向前进（参见对比文件1 第0029-0032段）”，本发明原权利要求2实现的技术效果为：当野生动物靠近时对多个行走机构进行进行收折，避免野生动物会对野生雪豹行踪调查装置造成损伤，或野生动物被野生雪豹行踪调查装置造成伤害；对比文件1实现的技术效果为：当野生动物在所检测范围内经过时，驱动10驱动四个滚轮5朝向热释电红外传感器3检测方向前进，对野生动物进行追踪；其次对比文件1中的收折方式仅适用于滚轮，应用六足行走机构时无法进行收折；在对比文件1中不涉及野生动物靠近时进行收折防护的技术问题，因而在对比文件1的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求2的这种实现形式，不能从本发明原权利要求2已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。因此本发明修改后的权利要求1是更加具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

三、对于本发明原权利要求3的技术特征，审查员在审查意见中认为“对比文件 1 公开了......此外，用于存储追踪方案和结果的存储模块是追踪装置的常用部件”，申请人对此不能认同，本发明原权利要求3中“对野生雪豹进行行踪调查时，基于调查区域的地貌特征制定行踪调查方案，行踪调查方案包括起点和终点，起点与终点之间设置有多个调查点，起点、终点和调查点均具有地理坐标；将行踪调查方案录入储存模块，GPS定位器32实时获取当前位置的地理坐标，基于当前位置的地理坐标和行踪调查方案的位置信息，处理模块控制两组行走机构5交替进行姿态调节，带动防护筒体1移动至起点的地理坐标开始进行调查”，本发明原权利要求3中是通过储存模块录入的行踪调查方案的地理坐标，结合GPS定位器32实时获取当前位置的地理坐标，控制行走机构进行移动以及图像获取机构4获取多方位的图像信息，从而实现按照预设线路定点进行野生雪豹行踪调查；而在对比文件1中“当东西南北四个主方向的某一或某几个热释电红外传感器3检测到有野生动物在所检测范围内经过时，GPS模块11将装置的位置信息通过无线通信模块12发送给装置使用端”，对比文件1实现的是将野生动物经过的地理坐标进行反馈的技术效果，在对比文件1中不涉及按照预设线路定点进行行踪调查的技术问题，因而在对比文件1的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求3的这种实现形式，不能从本发明原权利要求3已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。如果上述设置方式是本领域的常规技术手段，申请人希望得到现有文献资料的证据支持，否则申请人不能信服。因此本发明修改后的权利要求1是更加具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

四、对于本发明原权利要求5的技术特征，审查员在审查意见中认为“对比文件 1 公开了摄像头（即摄像装置）和......该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性”，申请人对此不能认同，本发明原权利要求5中“无线电定位机构3控制电动推杆41伸出，电动推杆41将摄像装置44上升至高处，控制摄像装置44获取图像信息，并控制分度器43带动摄像装置44进行角度调节，以此获取多方位的图像信息”，在本发明原权利要求5中，分度器用于实现精确角度定位和分割，通过分度器带动摄像装置44进行角度调节，才得以实现在设定的地理坐标后获取多方位的图像信息；而在对比文件1中“摄像头1可360°旋转，摄像头1旋转至热释电红外传感器3感应方向，摄像头1捕捉热释电红外传感器3感应方向的图像”，可见对比文件1中摄像头1可360°旋转，是调节摄像头1旋转至热释电红外传感器3感应方向，在对比文件1中不涉及在设定的地理坐标获取多方位图像信息的技术问题，因而在对比文件1的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求5的这种实现形式，不能从本发明原权利要求5已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。如果上述设置方式是本领域的常规技术手段，申请人希望得到现有文献资料的证据支持，否则申请人不能信服。因此本发明修改后的权利要求1是更加具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

五、对于本发明原权利要求10的技术特征，其公开了一种野生雪豹行踪调查方法，审查员在审查意见中认为“在对比文件 3 的基础上结合对比文件 1-2 和本领域惯用技术手段......该权利要求不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性”，申请人对此不能认同，针对本发明修改后的原权利要求8要保护的技术方案与对比文件1-2相比，申请人认为存在以下区别技术特征：

1、在结构上，调查装置为权利要求 1-9 任一项所述的野生雪豹行踪调查装置，野生雪豹行踪调查装置基于行踪调查方案中的地理坐标，按照设定路线进行野生雪豹行踪调查，到达设定的地理坐标后主动获取多方位的图像信息，参见对原权利要求1、2、3、5的陈述。

2、在方法上，本发明的原权利要求10中，“基于调查区域的地貌特征制定行踪调查方案，所述行踪调查方案包括起点和终点，所述起点与终点之间设置有多个调查点，所述起点、终点和调查点均具有地理坐标；S2.将所述起点、终点和调查点的地理坐标录入储存模块”，本发明原权利要求10中是通过基于调查区域的地貌特征，制定起点、终点和调查点的地理坐标，在地面上形成行踪调查线路，保障行走机构能够移动到达，才得以实现在地面上按照设定路线对野生雪豹的行踪进行调查；而对比文件3中是采用无人机的方式进行空中巡查，空中巡查的方式任意地貌特征的调查区域均能到达，不需要考虑调查区域的地貌特征而设定调查点，空中巡查的方式也不需要考虑地貌特征后，在地面上形成行踪调查线路，在对比文件1-3中均不涉及在地面上形成行踪调查线路的技术问题，因而在对比文件1-3的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求10的这种实现形式，不能从本发明原权利要求10已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。如果上述设置方式是本领域的常规技术手段，申请人希望得到现有文献资料的证据支持，否则申请人不能信服。因此本发明修改后的权利要求1是更加具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

3、在方法上，本发明的原权利要求10中“S3.基于GPS定位器获取的当前位置信息，通过两组行走机构移动至起点开展调查，调查时电动推杆伸出将摄像装置架设至高处，分度器驱动摄像装置进行角度调节，通过摄像装置获取起点或调查点的多方位图像信息，得到行踪调查结果”，本发明原权利要求10中到达调查点后获取的是调查点的多方位图像信息，并且由于是在地面获取的图像信息，图像信息为侧视的图像信息；而对比文件3中采用无人机进行调查的方式，由于是在空中获取的图像信息，图像信息为俯视的图像信息，俯视的图像信息相较于侧视的图像信息更加难以识别，无人机到达调查点时无法获取多方位的图形信息，因此只能够进行高密度拍摄提升准确性（参见对比文件3 第0018段)，对比文件3的设置方式远不及本发明的原权利要求10，在对比文件1-3中均不涉及获取调查点多方位侧视图像信息的技术问题，因而在对比文件1-3的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求10的这种实现形式，不能从本发明原权利要求10已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。如果上述设置方式是本领域的常规技术手段，申请人希望得到现有文献资料的证据支持，否则申请人不能信服。因此本发明修改后的权利要求1是更加具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

4、在方法上，本发明的原权利要求10中“S4.通过通信模块将所述行踪调查结果上传至云服务器，所述云服务器基于雪豹的外貌特征和生活痕迹特征，筛选出行踪调查结果中的可疑图像信息”，本发明的原权利要求10中，移动至调查点后，摄像装置获取的多方位侧视图像信息，通过摄像装置获取侧视视角的图像信息，才得以实现获取雪豹的外貌特征和生活痕迹特征；而在对比文件3中，采用无人机进行调查的方式，获取的图像信息为俯视视角的图像信息，俯视视角的图像信息是难以获取雪豹的生活痕迹特征的，从而对比文件3中“在无人机中预设濒危和极危动物360度照片数据库(参见对比文件3 第0018段)”仅对濒危和极危动物的外貌特征进行对比，在对比文件1-3中均不涉及对比生活痕迹特征的技术问题，因而在对比文件1-3的基础上，本领域技术人员并不能得到本发明原权利要求10的这种实现形式，不能从本发明原权利要求10已经公开的技术方案简单反推出这种技术方案是本领域技术人员容易想到的。如果上述设置方式是本领域的常规技术手段，申请人希望得到现有文献资料的证据支持，否则申请人不能信服。因此本发明修改后的权利要求1是更加具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

综上分析，申请人认为，本发明修改后的权利要求1是具备突出的实质性特点的，因而是具备专利法第22条第3款规定的创造性的。

在独立权利要求1具备创造性的基础上，其从属权利要求2-6也具备了创造性。

对于以上陈述内容，申请人认为没有超出原说明书和权利要求书的范围，且克服了审查员您在意见通知书中提出的所有缺陷，诚恳的期望审查员在本次陈述的基础上继续审查，以期尽快授权！若审查员对本次答复和修改有不同意见，请给予申请人再次陈述和修改的机会。为配合您的审查工作，您也可以致电申请人/代理人电话18681615402，申请人将配合您的审查工作。

再次对您的审查工作表示诚挚敬意！