说明书摘要

本发明提供了一种野生雪豹行踪调查装置及调查方法，涉及野生动物定位追踪技术领域，包括防护筒体，防护筒体的底端设置有连接座；无线电定位机构设置在防护筒体内；图像获取机构设置在防护筒体上，图像获取机构与无线电定位机构通信连接；多个行走机构对称的连接设置在连接座的两侧，行走机构与无线电定位机构通信连接。本发明通过无线电定位机构实时获取当前位置的地理坐标，基于当前位置的地理坐标，无线电定位机构控制两组行走机构交替进行姿态调节，带动防护筒体移动至设定的地理坐标进行野生雪豹行踪调查，行踪调查结果中存在可疑点时，通过行走机构移动至可疑点进一步进行行踪调查结果，实现了主动地对野生雪豹的行踪进行调查。

摘要  附  图

权利要求书

1.一种野生雪豹行踪调查装置，其特征在于，包括：

防护筒体，所述防护筒体的底端设置有连接座；

无线电定位机构，所述无线电定位机构设置在所述防护筒体内，所述无线电定位机构用于执行行踪调查方案，以及向云服务器发送行踪调查结果；

图像获取机构，所述图像获取机构设置在所述防护筒体上，所述图像获取机构与所述无线电定位机构通信连接，所述图像获取机构用于到达行踪调查方案的调查点后获取图像信息；

两组行走机构，各组所述行走机构均由多个行走机构构成，多个所述行走机构对称的连接设置在所述连接座的两侧，所述行走机构与所述无线电定位机构通信连接，所述行走机构用于对所述防护筒体进行支撑，使得，向调查点进行移动时，两组所述行走机构交替进行姿态调节，带动所述防护筒体移动至调查点；移动至调查点后，两组所述行走机构均与地面进行接触抵靠，并对所述图像获取机构进行姿态调节；

所述连接座上固定连接有多个电缸，多个所述电缸的末端固定连接有连接架，所述连接架固定连接在所述防护筒体内，所述行走机构收折后位于所述防护筒体内，所述连接座上还连接有生命探测仪，所述生命探测仪与所述无线电定位机构通信连接，所述生命探测仪用于监测是否有野生动物靠近；

所述无线电定位机构包括：

控制器，所述控制器具有处理模块、储存模块、接收模块和通信模块，所述处理模块用于调控所述行走机构、图像获取机构；所述储存模块用于储存行踪调查方案和行踪调查结果，所述接收模块用于接收所述图像获取机构获取的图像信息，所述通信模块用于与云服务器进行通信；

GPS定位器，所述GPS定位器与所述接收模块连接，所述GPS定位器用于获取当前位置信息，使得，所述控制器基于当前位置信息和行踪调查方案的位置信息，调控两组所述行走机构进行配合移动，以及调控图像获取机构获取图像信息；

电源组件，所述电源组件与所述控制器、行走机构、图像获取机构电连接；

所述图像获取机构包括：

电动推杆，所述防护筒体内设置有连接底座，所述电动推杆固定连接在所述连接底座上，所述电动推杆的顶端固定连接有连接板；

分度器，分度器固定连接在所述连接板上，所述分度器由伺服电机驱动，所述伺服电机与所述无线电定位机构通信连接，所述电动推杆下降后，所述分度器位于所述防护筒体内；

摄像装置，所述摄像装置设置在所述分度器的转盘上，所述摄像装置与所述无线电定位机构通信连接；

一种野生雪豹行踪调查方法，包括以下步骤：

S1.基于调查区域的地貌特征制定行踪调查方案，所述行踪调查方案包括起点和终点，所述起点与终点之间设置有多个调查点，所述起点、终点和调查点均具有地理坐标；

S2.将所述起点、终点和调查点的地理坐标录入储存模块；

S3.基于GPS定位器获取的当前位置信息，通过两组行走机构移动至起点开展调查，调查时电动推杆伸出将摄像装置架设至高处，分度器驱动摄像装置进行角度调节，通过摄像装置获取起点或调查点的多方位图像信息，得到行踪调查结果；

S4.通过通信模块将所述行踪调查结果上传至云服务器，所述云服务器基于雪豹的外貌特征和生活痕迹特征，筛选出行踪调查结果中的可疑图像信息；

S5.行踪调查结果中存在可疑图像信息时，云服务器基于可疑图像信息的地貌特征确定可疑点的地理坐标，并向所述无线电定位机构反馈可疑点的地理坐标，无线电定位机构通过通信模块获取可疑点的地理坐标后，通过行走机构移动至可疑点获取可疑点的行踪调查结果；

S6.可疑点的行踪调查结果上传至云服务器后，通过行走机构返回至起点或调查点，随后向下一调查点或终点行进；

S7.行踪调查结果中不存在可疑图像信息时，云服务器无反馈信息，通过行走机构前往下一调查点获取行踪调查结果或前往终点；

S8.到达终点，调查结束，基于终点的地理坐标进行回收作业。

2.根据权利要求1所述的野生雪豹行踪调查装置，其特征在于，所述电源组件包括：

蓄电池，所述蓄电池设置在所述防护筒体内，所述蓄电池用于电源供给；

多个光伏板，所述光伏板与所述蓄电池电连接，所述防护筒体的外壁上开设有多个安装槽，所述光伏板嵌合设置在所述安装槽内。

3.根据权利要求1所述的野生雪豹行踪调查装置，其特征在于，所述分度器的转盘上固定连接有封闭盖板，所述摄像装置设置在所述封闭盖板上，所述封闭盖板的顶端固定连接有防护罩，所述防护罩设置有观测窗口，所述摄像装置对应所述观测窗口设置在所述防护罩内，所述封闭盖板的底端固定连接有环形密封垫，所述电动推杆下降后所述环形密封垫与所述防护筒体的顶端抵靠。

4.根据权利要求1所述的野生雪豹行踪调查装置，其特征在于，所述行走机构包括：

舵机Ⅰ，所述舵机Ⅰ固定连接在所述连接座上，所述舵机Ⅰ传动连接有连接支架，所述连接支架固定连接有舵机Ⅱ；

连接臂，所述连接臂的一端与所述舵机Ⅱ传动连接，所述连接臂的另一端固定连接有舵机Ⅲ，所述舵机Ⅰ、舵机Ⅱ、舵机Ⅲ均与所述无线电定位机构通信连接；

支撑臂，所述支撑臂的顶端与所述舵机Ⅲ传动连接，所述支撑臂的底端用于与地面抵靠。

5.根据权利要求4所述的野生雪豹行踪调查装置，其特征在于，所述支撑臂包括上臂杆和下臂杆，所述上臂杆与下臂杆之间通过压力传感器进行连接，所述上臂杆与所述舵机Ⅲ传动连接，所述压力传感器与所述无线电定位机构通信连接，所述压力传感器用于监测所述支撑臂的压力信息。

6.根据权利要求1所述的野生雪豹行踪调查装置，其特征在于，还包括防护桶体，所述防护桶体固定连接在所述防护筒体内，所述防护桶体密封连接有防护盖，所述防护盖开设有多个走线孔，所述无线电定位机构设置在所述防护桶体内，所述防护桶体设置有保温腔室，所述保温腔室贯通所述防护桶体的内壁设置有多个排气孔，所述保温腔室贯通所述防护桶体的外壁设置有多个排液孔，所述排气孔用于将所述防护桶体内的热气排放进入所述保温腔室内，所述排液孔用于将所述保温腔室内生成的冷凝水排出。

说明书

一种野生雪豹行踪调查装置及调查方法

技术领域

本发明涉及野生动物定位追踪技术领域，具体而言，涉及一种野生雪豹行踪调查装置及调查方法。

背景技术

雪豹，食肉目猫科动物和旗舰种，是国家一级保护动物，有“雪山之王”之称。雪豹敏感、机警、喜独行，皮毛灰白，有黑色点斑和黑环，尾长而粗大，主要分布于高海拔山地,常在雪线附近和雪地间活动。雪豹因处于高原生态食物链顶端，亦被称为“高海拔生态系统健康与否的气压计”。

雪豹是国际舆论热点物种，其要求极高的生存环境也成为检验保护成效的重要标尺。调查野生雪豹的行踪，对研究保护区内的生态系统具有重要的意义。但是现有的调查装置多为固定式装置，使用时需要在野生雪豹的活动范围内，设置多个固定式装置进行多点位调查，只有当野生雪豹经过固定式装置时，才能够捕获野生雪豹的图像信息，属于被动的对野生雪豹的行踪进行调查，得到的行踪调查结果缺乏可靠性。

因此，如何实现主动地对野生雪豹的行踪进行调查，是本技术领域人员亟待解决的问题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种野生雪豹行踪调查装置及调查方法，以改善上述问题。为了实现上述目的，本发明采取的技术方案如下：

本申请提供了一种野生雪豹行踪调查装置，包括：

防护筒体，所述防护筒体的底端设置有连接座；

无线电定位机构，所述无线电定位机构设置在所述防护筒体内，所述无线电定位机构用于执行行踪调查方案，以及向云服务器发送行踪调查结果；

图像获取机构，所述图像获取机构设置在所述防护筒体上，所述图像获取机构与所述无线电定位机构通信连接，所述图像获取机构用于到达行踪调查方案的调查点后获取图像信息；

两组行走机构，各组所述行走机构均由多个行走机构构成，多个所述行走机构对称的连接设置在所述连接座的两侧，所述行走机构与所述无线电定位机构通信连接，所述行走机构用于对所述防护筒体进行支撑，使得，向调查点进行移动时，两组所述行走机构交替进行姿态调节，带动所述防护筒体移动至调查点；移动至调查点后，两组所述行走机构均与地面进行接触抵靠，并对所述图像获取机构进行姿态调节。

优选的是，所述连接座上固定连接有多个电缸，多个所述电缸的末端固定连接有连接架，所述连接架固定连接在所述防护筒体内，所述行走机构收折后位于所述防护筒体内，所述连接座上还连接有生命探测仪，所述生命探测仪与所述无线电定位机构通信连接，所述生命探测仪用于监测是否有野生动物靠近。

优选的是，所述无线电定位机构包括：

控制器，所述控制器具有处理模块、储存模块、接收模块和通信模块，所述处理模块用于调控所述行走机构、图像获取机构；所述储存模块用于储存行踪调查方案和行踪调查结果，所述接收模块用于接收所述图像获取机构获取的图像信息，所述通信模块用于与云服务器进行通信；

GPS定位器，所述GPS定位器与所述接收模块连接，所述GPS定位器用于获取当前位置信息，使得，所述控制器基于当前位置信息和行踪调查方案的位置信息，调控两组所述行走机构进行配合移动，以及调控图像获取机构获取图像信息；

电源组件，所述电源组件与所述控制器、行走机构、图像获取机构电连接。

优选的是，所述电源组件包括：

蓄电池，所述蓄电池设置在所述防护筒体内，所述蓄电池用于电源供给；

多个光伏板，所述光伏板与所述蓄电池电连接，所述防护筒体的外壁上开设有多个安装槽，所述光伏板嵌合设置在所述安装槽内。

优选的是，所述图像获取机构包括：

电动推杆，所述防护筒体内设置有连接底座，所述电动推杆固定连接在所述连接底座上，所述电动推杆的顶端固定连接有连接板；

分度器，分度器固定连接在所述连接板上，所述分度器由伺服电机驱动，所述伺服电机与所述无线电定位机构通信连接，所述电动推杆下降后，所述分度器位于所述防护筒体内；

摄像装置，所述摄像装置设置在所述分度器的转盘上，所述摄像装置与所述无线电定位机构通信连接。

优选的是，所述分度器的转盘上固定连接有封闭盖板，所述摄像装置设置在所述封闭盖板上，所述封闭盖板的顶端固定连接有防护罩，所述防护罩设置有观测窗口，所述摄像装置对应所述观测窗口设置在所述防护罩内，所述封闭盖板的底端固定连接有环形密封垫，所述电动推杆下降后所述环形密封垫与所述防护筒体的顶端抵靠。

优选的是，所述行走机构包括：

舵机Ⅰ，所述舵机Ⅰ固定连接在所述连接座上，所述舵机Ⅰ传动连接有连接支架，所述连接支架固定连接有舵机Ⅱ；

连接臂，所述连接臂的一端与所述舵机Ⅱ传动连接，所述连接臂的另一端固定连接有舵机Ⅲ，所述舵机Ⅰ、舵机Ⅱ、舵机Ⅲ均与所述无线电定位机构通信连接；

支撑臂，所述支撑臂的顶端与所述舵机Ⅲ传动连接，所述支撑臂的底端用于与地面抵靠。

优选的是，所述支撑臂包括上臂杆和下臂杆，所述上臂杆与下臂杆之间通过压力传感器进行连接，所述上臂杆与所述舵机Ⅲ传动连接，所述压力传感器与所述无线电定位机构通信连接，所述压力传感器用于监测所述支撑臂的压力信息。

优选的是，还包括防护桶体，所述防护桶体固定连接在所述防护筒体内，所述防护桶体密封连接有防护盖，所述防护盖开设有多个走线孔，所述无线电定位机构设置在所述防护桶体内，所述防护桶体设置有保温腔室，所述保温腔室贯通所述防护桶体的内壁设置有多个排气孔，所述保温腔室贯通所述防护桶体的外壁设置有多个排液孔，所述排气孔用于将所述防护桶体内的热气排放进入所述保温腔室内，所述排液孔用于将所述保温腔室内生成的冷凝水排出。

本申请还提供了一种野生雪豹行踪调查方法，包括所述的野生雪豹行踪调查装置，还包括以下步骤：

S1.基于调查区域的地貌特征制定行踪调查方案，所述行踪调查方案包括起点和终点，所述起点与终点之间设置有多个调查点，所述起点、终点和调查点均具有地理坐标；

S2.将所述起点、终点和调查点的地理坐标录入储存模块；

S3.基于GPS定位器获取的当前位置信息，通过两组行走机构移动至起点开展调查，调查时电动推杆伸出将摄像装置架设至高处，分度器驱动摄像装置进行角度调节，通过摄像装置获取起点或调查点的多方位图像信息，得到行踪调查结果；

S4.通过通信模块将所述行踪调查结果上传至云服务器，所述云服务器基于雪豹的外貌特征和生活痕迹特征，筛选出行踪调查结果中的可疑图像信息；

S5.行踪调查结果中存在可疑图像信息时，云服务器基于可疑图像信息的地貌特征确定可疑点的地理坐标，并向所述无线电定位机构反馈可疑点的地理坐标，无线电定位机构通过通信模块获取可疑点的地理坐标后，通过行走机构移动至可疑点获取可疑点的行踪调查结果；

S6.可疑点的行踪调查结果上传至云服务器后，通过行走机构返回至起点或调查点，随后向下一调查点或终点行进；

S7.行踪调查结果中不存在可疑图像信息时，云服务器无反馈信息，通过行走机构前往下一调查点获取行踪调查结果或前往终点；

S8.到达终点，调查结束，基于终点的地理坐标进行回收作业。

本发明的有益效果为：

本发明通过无线电定位机构实时获取当前位置的地理坐标，基于当前位置的地理坐标，无线电定位机构控制两组行走机构交替进行姿态调节，带动防护筒体移动至设定的地理坐标进行野生雪豹行踪调查，行踪调查结果中存在可疑点时，通过行走机构移动至可疑点进一步进行行踪调查结果，实现了主动地对野生雪豹的行踪进行调查。

本发明的其他特征和优点将在随后的说明书阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明实施例了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本申请的展开状态结构示意图；

图2为本申请的收拢状态结构示意图；

图3为本申请的连接座连接示意图；

图4为本申请的防护桶体内部结构示意图；

图5为本申请的控制器连接示意图；

图6为本申请的图像获取机构结构示意图；

图7为本申请的行走机构结构示意图；

图8为本申请的防护桶体结构示意图。

图中标记：防护筒体1，连接座2，电缸21，连接架22，生命探测仪23，无线电定位机构3，控制器31，GPS定位器32，蓄电池33，光伏板34，图像获取机构4，电动推杆41，连接板42，分度器43，摄像装置44，封闭盖板45，防护罩46，观测窗口47，行走机构5，舵机Ⅰ51，连接支架52，舵机Ⅱ53，连接臂54，舵机Ⅲ55，支撑臂56，上臂杆561，下臂杆562，压力传感器563，防护桶体6，防护盖61，走线孔62，保温腔室63，排气孔64，排液孔65。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时，在本发明的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

实施例1：

如图1-图2所示，本实施例提供了一种野生雪豹行踪调查装置，包括：

防护筒体1，所述防护筒体1的底端设置有连接座2；

无线电定位机构3，所述无线电定位机构3设置在所述防护筒体1内，所述无线电定位机构3用于执行行踪调查方案，以及向云服务器发送行踪调查结果；

图像获取机构4，所述图像获取机构4设置在所述防护筒体1上，所述图像获取机构4与所述无线电定位机构3通信连接，所述图像获取机构4用于到达行踪调查方案的调查点后获取图像信息；

两组行走机构5，各组所述行走机构5均由多个行走机构5构成，多个所述行走机构5对称的连接设置在所述连接座2的两侧，所述行走机构5与所述无线电定位机构3通信连接，所述行走机构5用于对所述防护筒体1进行支撑，使得，向调查点进行移动时，两组所述行走机构5交替进行姿态调节，带动所述防护筒体1移动至调查点；移动至调查点后，两组所述行走机构5均与地面进行接触抵靠，并对所述图像获取机构4进行姿态调节。

可以理解的是，对野生雪豹进行行踪调查时，基于调查区域的地貌特征制定行踪调查方案，行踪调查方案包括起点和终点，起点与终点之间设置有多个调查点，起点、终点和调查点均具有地理坐标；将起点、终点和调查点的地理坐标录入无线电定位机构3，无线电定位机构3实时获取当前位置的地理坐标，基于当前位置的地理坐标，无线电定位机构3控制两组行走机构5交替进行姿态调节，带动防护筒体1移动至起点的地理坐标开始进行调查，移动至起点的地理坐标后，两组行走机构5均与地面接触抵靠，对防护筒体1进行稳定支撑，随后无线电定位机构3控制图像获取机构4启动，获取多方位的图像信息，图像获取机构4获取并图像信息的过程中，通过两组行走机构5配合对图像获取机构4进行仰俯姿态调节，以保障图像获取机构4获取有效的图像信息；图像获取机构4获取多方位的图像信息后得到行踪调查结果，无线电定位机构3向云服务器发送行踪调查结果，云服务器基于雪豹的外貌特征和生活痕迹特征，筛选出行踪调查结果中的可疑图像信息，行踪调查结果中存在可疑图像信息时，云服务器基于可疑图像信息的地貌特征确定可疑点的地理坐标，并向无线电定位机构3反馈可疑点的地理坐标，无线电定位机构3获取可疑点的地理坐标后，通过行走机构5移动至可疑点获取可疑点的行踪调查结果，可疑点的行踪调查结果上传至云服务器后，通过行走机构5返回至起点，随后向下一调查点行进，行踪调查结果中不存在可疑图像信息，云服务器无反馈信息时，通过行走机构5前往下一调查点获取行踪调查结果；依照行踪调查方案依次行进，直至到达终点，对野生雪豹的行踪调查结束，基于终点的地理坐标进行回收作业。在这种技术方案中，通过无线电定位机构3实时获取当前位置的地理坐标，基于当前位置的地理坐标，无线电定位机构3控制两组行走机构5交替进行姿态调节，带动防护筒体1移动至设定的地理坐标进行野生雪豹行踪调查，行踪调查结果中存在可疑点时，通过行走机构5移动至可疑点进一步进行行踪调查结果，实现了主动地对野生雪豹的行踪进行调查。

如图3所示，所述连接座2上固定连接有多个电缸21，多个所述电缸21的末端固定连接有连接架22，所述连接架22固定连接在所述防护筒体1内，所述行走机构5收折后位于所述防护筒体1内，所述连接座2上还连接有生命探测仪23，所述生命探测仪23与所述无线电定位机构3通信连接，所述生命探测仪23用于监测是否有野生动物靠近。

可以理解的是，野生动物靠近野生雪豹行踪调查装置时，野生动物会对野生雪豹行踪调查装置造成损伤，或者野生动物会被野生雪豹行踪调查装置造成伤害；因此，在连接座2上连接生命探测仪23，当生命探测仪23监测到野生动物靠近时，生命探测仪23监测向无线电定位机构3输入反馈信息，无线电定位机构3控制图像获取机构4收起，并控制多个电缸21进行顶升，通过多个电缸21与连接架22的配合将防护筒体1进行上升，无线电定位机构3控制多个行走机构5在连接座2上进行收折，随后多个电缸21收缩复位，防护筒体1下降后，多个行走机构5位于防护筒体1内，多个行走机构5露出防护筒体1外与地面进行抵靠支撑，以限制防护筒体1的活动位置，以此避免野生动物会对野生雪豹行踪调查装置造成损伤，或野生动物被野生雪豹行踪调查装置造成伤害；生命探测仪23监测到野生动物离开后，无线电定位机构3再控制多个行走机构5展开露出防护筒体1外，继续进行行踪调查，多个行走机构5进行移动时，多个电缸21处于顶升状态，避免防护筒体1限制行走机构5进行调节。

如图4-图5所示，所述无线电定位机构3包括：

控制器31，所述控制器31具有处理模块、储存模块、接收模块和通信模块，所述处理模块用于调控所述行走机构5、图像获取机构4；所述储存模块用于储存行踪调查方案和行踪调查结果，所述接收模块用于接收所述图像获取机构4获取的图像信息，所述通信模块用于与云服务器进行通信；

GPS定位器32，所述GPS定位器32与所述接收模块连接，所述GPS定位器32用于获取当前位置信息，使得，所述控制器31基于当前位置信息和行踪调查方案的位置信息，调控两组所述行走机构5进行配合移动，以及调控图像获取机构4获取图像信息；

电源组件，所述电源组件与所述控制器31、行走机构5、图像获取机构4电连接。

可以理解的是，对野生雪豹进行行踪调查时，基于调查区域的地貌特征制定行踪调查方案，行踪调查方案包括起点和终点，起点与终点之间设置有多个调查点，起点、终点和调查点均具有地理坐标；将行踪调查方案录入储存模块，GPS定位器32实时获取当前位置的地理坐标，基于当前位置的地理坐标和行踪调查方案的位置信息，处理模块控制两组行走机构5交替进行姿态调节，带动防护筒体1移动至起点的地理坐标开始进行调查；移动至起点的地理坐标后，GPS定位器32实时获取当前位置信息与起点的地理坐标相配合，处理模块控制图像获取机构4启动，获取多方位的图像信息；图像获取机构4获取多方位的图像信息后得到行踪调查结果，行踪调查结果储存至储存模块，并通过通信模块向云服务器发送行踪调查结果，云服务器筛选出行踪调查结果中的可疑图像信息，行踪调查结果中存在可疑图像信息时，云服务器向通信模块反馈发送可疑点的地理坐标，可疑点的地理坐标储存至储存模块，处理模块获取可疑点的地理坐标后，控制行走机构5移动至可疑点获取可疑点的行踪调查结果。

如图1-图2和图4所示，所述电源组件包括：

蓄电池33，所述蓄电池33设置在所述防护筒体1内，所述蓄电池33用于电源供给；

多个光伏板34，所述光伏板34与所述蓄电池33电连接，所述防护筒体1的外壁上开设有多个安装槽，所述光伏板34嵌合设置在所述安装槽内。

可以理解的是，蓄电池33设置在防护筒体1内，对供电设备进行电源供给，多个光伏板34将光能转化为电能对蓄电池33进行充电，以保障蓄电池33的电源供给；而通过在防护筒体1的外壁上开设有多个安装槽，光伏板34嵌合设置在安装槽内的方式，加强光伏板34与防护筒体1的连接稳定性，避免野生动物靠近后造成光伏板34损坏的情况发生。

如图6所示，所述图像获取机构4包括：

电动推杆41，所述防护筒体1内设置有连接底座，所述电动推杆41固定连接在所述连接底座上，所述电动推杆41的顶端固定连接有连接板42；

分度器43，分度器43固定连接在所述连接板42上，所述分度器43由伺服电机驱动，所述伺服电机与所述无线电定位机构3通信连接，所述电动推杆41下降后，所述分度器43位于所述防护筒体1内；

摄像装置44，所述摄像装置44设置在所述分度器43的转盘上，所述摄像装置44与所述无线电定位机构3通信连接。

可以理解的是，移动至起点或调查点的地理坐标后，两组行走机构5均与地面接触抵靠，对防护筒体1进行稳定支撑，随后无线电定位机构3控制电动推杆41伸出，电动推杆41将摄像装置44上升至高处，控制摄像装置44获取图像信息，并控制分度器43带动摄像装置44进行角度调节，以此获取多方位的图像信息，得到行踪调查结果；获取多方位的图像信息完成后，无线电定位机构3控制电动推杆41缩回，分度器43下降至防护筒体1内，通过防护筒体1对电动推杆41、分度器43进行防护。

需要说明的是，摄像装置44包括高清摄像头、红外摄像头、微光摄像头中的任意一种或多种。

如图6所示，所述分度器43的转盘上固定连接有封闭盖板45，所述摄像装置44设置在所述封闭盖板45上，所述封闭盖板45的顶端固定连接有防护罩46，所述防护罩46设置有观测窗口47，所述摄像装置44对应所述观测窗口47设置在所述防护罩46内，所述封闭盖板45的底端固定连接有环形密封垫，所述电动推杆41下降后所述环形密封垫与所述防护筒体1的顶端抵靠。

可以理解的是，野生雪豹常在雪线附近和雪地间进行活动，位于雪线附近和雪地间的摄像装置44需要施加额外的防护；因此，在封闭盖板45的顶端固定连接防护罩46，将摄像装置44设置在防护罩46内进行防雨防雪防护，防护罩46随同分度器43同步进行转动，摄像装置44通过观测窗口47获取图像信息，并且通过防护罩46能够避免野生动物靠近时，造成摄像装置44损坏的情况发生；无线电定位机构3控制电动推杆41缩回后，封闭盖板45的底端与防护筒体1的顶端之间，通过环形密封垫进行密封，避免雨或雪进入防护筒体1内蓄积，以此保障电动推杆41、分度器43的使用寿命。

如图7所示，所述行走机构5包括：

舵机Ⅰ51，所述舵机Ⅰ51固定连接在所述连接座2上，所述舵机Ⅰ51传动连接有连接支架52，所述连接支架52固定连接有舵机Ⅱ53；

连接臂54，所述连接臂54的一端与所述舵机Ⅱ53传动连接，所述连接臂54的另一端固定连接有舵机Ⅲ55，所述舵机Ⅰ51、舵机Ⅱ53、舵机Ⅲ55均与所述无线电定位机构3通信连接；

支撑臂56，所述支撑臂56的顶端与所述舵机Ⅲ55传动连接，所述支撑臂56的底端用于与地面抵靠。

可以理解的是，进行位置移动时，第一组行走机构5与地面接触抵靠对防护筒体1进行支撑架设，第二组行走机构5的支撑臂56脱离地面，第一组行走机构5的舵机Ⅱ53、舵机Ⅲ55进行偏转调节，使得连接座2带动防护筒体1向目标地点进行偏移，随后第二组行走机构5的舵机Ⅰ51进行偏转，对移动方向进行调节，舵机Ⅲ55带动支撑臂56偏转，以调节支撑臂56的下一着地点位，舵机Ⅱ53带动连接臂54向下方移动，使得支撑臂56与地面进行抵靠接触；第二组行走机构5与地面稳定连接后，第一组行走机构5的舵机Ⅱ53、舵机Ⅲ55进行调节，将第一组行走机构5的支撑臂56脱离地面，第二组行走机构5的舵机Ⅱ53、舵机Ⅲ55进行偏转调节，使得连接座2带动防护筒体1向目标地点进一步进行偏移，第一组行走机构5与第二组行走机构5交替进行姿态调节，直至带动防护筒体1移动至目标地点。

如图7所示，所述支撑臂56包括上臂杆561和下臂杆562，所述上臂杆561与下臂杆562之间通过压力传感器563进行连接，所述上臂杆561与所述舵机Ⅲ55传动连接，所述压力传感器563与所述无线电定位机构3通信连接，所述压力传感器563用于监测所述支撑臂56的压力信息。

可以理解的是，野生雪豹常在雪线附近和雪地间进行活动，雪线附近和雪地间地面情况难以确定，为了保障行走机构5能够对防护筒体1进行稳定有效的支撑，因此，将支撑臂56设置为包括上臂杆561和下臂杆562，上臂杆561与下臂杆562之间通过压力传感器563进行连接，下臂杆562与地面抵靠接触后压力传感器563向无线电定位机构3反馈受力信息，下臂杆562的受力信息未在设定范围时，无线电定位机构3控制舵机Ⅱ53带动连接臂54向下偏转，超过连接臂54最大偏转范围后，下臂杆562的受力信息未在设定范围时，无线电定位机构3控制舵机Ⅱ53向上偏转，舵机Ⅲ55带动支撑臂56进行偏转，调节下臂杆562的横向坐落位置，随后舵机Ⅱ53再次带动连接臂54向下偏转，下臂杆562的受力信息仍未在设定范围时，无线电定位机构3控制舵机Ⅱ53再次向上偏转，舵机Ⅰ51带动连接臂54和支撑臂56进行偏转，调节下臂杆562的纵向坐落位置，直至压力传感器563反馈的受力信息在设定范围内。

如图4和图8所示，还包括防护桶体6，所述防护桶体6固定连接在所述防护筒体1内，所述防护桶体6密封连接有防护盖61，所述防护盖61开设有多个走线孔62，所述无线电定位机构3设置在所述防护桶体6内，所述防护桶体6设置有保温腔室63，所述保温腔室63贯通所述防护桶体6的内壁设置有多个排气孔64，所述保温腔室63贯通所述防护桶体6的外壁设置有多个排液孔65，所述排气孔64用于将所述防护桶体6内的热气排放进入所述保温腔室63内，所述排液孔65用于将所述保温腔室63内生成的冷凝水排出。

可以理解的是，野生雪豹常在雪线附近和雪地间进行活动，对野生雪豹的行踪进行调查时，需要对无线电定位机构3进行保温，避免低温影响无线电定位机构3的通信和控制功能；因此，在防护筒体1固定连接防护桶体6，防护桶体6密封连接防护盖61，将无线电定位机构3设置在防护桶体6内进行防护，无线电定位机构3的线缆由走线孔62支出防护桶体6外，通过防护桶体6设置的保温腔室63，形成间隔空间对防护桶体6内的无线电定位机构3进行保温防护，无线电定位机构3在防护桶体6内产生的热气由多个排气孔64进入保温腔室63内，保温腔室63内的热气与冷空气接触后，在保温腔室63内生成冷凝水，冷凝水由多个排液孔65排出；以此提升保温腔室63的保温性能，同时避免防护桶体6内生成冷凝水，从而避免低温影响无线电定位机构3的通信和控制功能。

实施例2：

本申请还提供了一种野生雪豹行踪调查方法，包括上述实施例所述的野生雪豹行踪调查装置，还包括以下步骤：

S1.基于调查区域的地貌特征制定行踪调查方案，所述行踪调查方案包括起点和终点，所述起点与终点之间设置有多个调查点，所述起点、终点和调查点均具有地理坐标；

S2.将所述起点、终点和调查点的地理坐标录入储存模块；

S3.基于GPS定位器32获取的当前位置信息，通过两组行走机构5移动至起点开展调查，调查时电动推杆41伸出将摄像装置44架设至高处，分度器43驱动摄像装置44进行角度调节，通过摄像装置44获取起点或调查点的多方位图像信息，得到行踪调查结果；

S4.通过通信模块将所述行踪调查结果上传至云服务器，所述云服务器基于雪豹的外貌特征和生活痕迹特征，筛选出行踪调查结果中的可疑图像信息；

S5.行踪调查结果中存在可疑图像信息时，云服务器基于可疑图像信息的地貌特征确定可疑点的地理坐标，并向所述无线电定位机构3反馈可疑点的地理坐标，无线电定位机构3通过通信模块获取可疑点的地理坐标后，通过行走机构5移动至可疑点获取可疑点的行踪调查结果；

S6.可疑点的行踪调查结果上传至云服务器后，通过行走机构5返回至起点或调查点，随后向下一调查点或终点行进；

S7.行踪调查结果中不存在可疑图像信息时，云服务器无反馈信息，通过行走机构5前往下一调查点获取行踪调查结果或前往终点；

S8.到达终点，调查结束，基于终点的地理坐标进行回收作业。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

说明书附图

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8