说明书摘要

本实用新型提供了鹅翅下静脉采血绑定装置，涉及鹅翅下采血技术领域，包括操作台，所述操作台上设置有弧形板，所述弧形板用于将鹅的躯干进行侧卧放置，并对位于一侧的鹅翅施加限位；胸部限位机构，所述胸部限位机构设置在所述操作台上；胫部限位机构，所述胫部限位机构设置在所述操作台上；翅部夹持机构，所述翅部夹持机构设置在所述操作台上，所述翅部夹持机构用于对位于另一侧的鹅翅施加限位。本实用新型通过胸部限位机构、胫部限位机构的配合，将杂交鹅以侧卧的姿态固定在操作台上，再通过翅部夹持机构，将待采血的鹅翅保持在展开状态，试验人员再对绑定的杂交鹅进行翅下静脉采血，提升了翅下静脉采血作业的效率。

摘要  附  图

权利要求书

1.一种鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，包括：

操作台，所述操作台上设置有弧形板，所述弧形板用于将鹅的躯干进行侧卧放置，并对位于一侧的鹅翅施加限位；

胸部限位机构，所述胸部限位机构设置在所述操作台上，所述胸部限位机构对应所述弧形板设置，所述胸部限位机构用于对鹅的胸部施加限位，使得，鹅以侧卧的姿态固定在所述弧形板上；

胫部限位机构，所述胫部限位机构设置在所述操作台上，所述胫部限位机构用于对鹅的胫部施加限位；

翅部夹持机构，所述翅部夹持机构设置在所述操作台上，所述翅部夹持机构用于对位于另一侧的鹅翅施加限位。

2.根据权利要求1所述的鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，还包括头部限位机构，所述头部限位机构包括：

U型架，所述U型架固定连接在所述操作吕上，所述U型架的内侧设置有限位槽；

遮挡板，所述遮挡板滑动设置在所述限位槽内，所述遮挡板的底部中间位置开设有限位口，所述限位口用于鹅的颈部穿设进入，所述遮挡板用于遮挡鹅头部后方的视野，并限制鹅头部的偏转范围。

3.根据权利要求1所述的鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，所述胸部限位机构包括：

弹力网，所述弹力网的尾端通过压板连接在所述操作吕上，所述压板位于所述弧形板的一侧，所述弹力网的首端连接有连接件；

限位组件，所述限位组件设置在所述操作台上，所述限位组件位于所述弧形板的另一侧，所述连接件与所述限位组件可拆卸连接。

4.根据权利要求3所述的鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，所述连接件包括连接杆，所述连接杆的周壁与所述弹力网的首端固定连接，所述连接杆的周壁上还一体设置钩挂板，所述钩挂板与所述限位组件钩挂连接。

5.根据权利要求4所述的鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，所述限位组件包括：

连接座，所述连接座固定连接在所述操作台上；

多个U型杆，多个所述U型杆排布设置在所述连接座上，所述钩挂板与任一所述U型杆钩挂连接。

6.根据权利要求1所述的鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，所述胫部限位机构包括：

L型板，所述L型板固定连接在所述操作台上，所述L型板的竖板一侧固定连接有硅胶垫Ⅰ，所述L型板的竖板另一侧固定连接有魔术扣的勾面；

限位带，所述限位带的首端与所述L型板的竖板固定连接，所述限位带位于所述硅胶垫Ⅰ的下方，所述限位带的首部连接有硅胶垫Ⅱ，所述限位带的尾部连接有所述魔术扣的毛面，所述魔术扣的毛面与勾面粘接。

7.根据权利要求1所述的鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，所述翅部夹持机构包括：

T型板，所述T型板固定连接在所述操作台上；

夹板Ⅰ，所述夹板Ⅰ的尾端与所述T型板连接，所述夹板Ⅰ的首部固定连接有硅胶垫Ⅲ，所述夹板Ⅰ的尾部一体设置有限位座，所述限位座开设有限位孔Ⅰ；

夹板Ⅱ，所述夹板Ⅱ通过轴杆与所述夹板Ⅰ铰接，所述夹板Ⅱ的首部固定连接有硅胶垫Ⅳ，所述夹板Ⅱ尾部一体设置有弧形限位板，所述弧形限位板上对称的开设有多个限位孔Ⅱ；

扭簧，所述扭簧穿设在所述轴杆上，所述扭簧的一端与所述夹板Ⅰ抵靠，所述扭簧的另一端与所述夹板Ⅱ抵靠；

梢钉，所述梢钉穿设在任一所述限位孔Ⅱ和所述限位孔Ⅰ内。

8.根据权利要求1所述的鹅翅下静脉采血绑定装置，其特征在于，所述T型板的竖板一侧设置有滑槽，所述滑槽内滑动连接有移动座，所述夹板Ⅰ的尾端与所述移动座固定连接，所述T型板的竖板上开设有腰型孔，所述移动座螺纹连接有手柄螺栓，所述手柄螺栓穿设在所述腰型孔内，所述手柄螺栓上一体设置有抵靠板，所述抵靠板上固定连接有橡胶垫，所述橡胶垫与所述T型板的竖板另一侧抵靠。

说明书

一种鹅翅下静脉采血绑定装置

技术领域

本实用新型涉及鹅翅下采血技术领域，具体而言，涉及一种鹅翅下静脉采血绑定装置。

背景技术

杂交鹅是指通过人工手段将不同品种或种群的鹅进行杂交，以期望获得具有双亲优良性状的后代。杂交鹅在培育过程中，需要在培育的第14天、42天、70天，分别随机抽取同培育批次健康状况良好的多只杂交鹅，每只杂交鹅翅下静脉采血5mL，用以测定血清参数指标。

杂交鹅进行翅下静脉采血时，需要一名实验人员对杂交鹅进行固定，并将杂交鹅的鹅翅展开露出翅下静脉采血的部位，再由另一名试验人员对杂交鹅进行翅下静脉采血；但是，杂交鹅在翅下静脉采血的过程中，会进行剧烈的挣扎，杂交鹅剧烈的挣扎会对实验人员造成巨大的体力消耗，使得实验人员对多只杂交鹅的翅下静脉采血作业，需要间隔休息多次后才能够完成，导致翅下静脉采血作业的效率低下。

因此，如何提升翅下静脉采血作业的效率，是本技术领域亟待解决的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种鹅翅下静脉采血绑定装置，以改善上述问题。为了实现上述目的，本实用新型采取的技术方案如下：

本申请提供了一种鹅翅下静脉采血绑定装置，包括：

操作台，所述操作台上设置有弧形板，所述弧形板用于将鹅的躯干进行侧卧放置，并对位于一侧的鹅翅施加限位；

胸部限位机构，所述胸部限位机构设置在所述操作台上，所述胸部限位机构对应所述弧形板设置，所述胸部限位机构用于对鹅的胸部施加限位，使得，鹅以侧卧的姿态固定在所述弧形板上；

胫部限位机构，所述胫部限位机构设置在所述操作台上，所述胫部限位机构用于对鹅的胫部施加限位；

翅部夹持机构，所述翅部夹持机构设置在所述操作台上，所述翅部夹持机构用于对位于另一侧的鹅翅施加限位。

优选的是，还包括头部限位机构，所述头部限位机构包括：

U型架，所述U型架固定连接在所述操作台上，所述U型架的内侧设置有限位槽；

遮挡板，所述遮挡板滑动设置在所述限位槽内，所述遮挡板的底部中间位置开设有限位口，所述限位口用于鹅的颈部穿设进入，所述遮挡板用于遮挡鹅头部后方的视野，并限制鹅头部的偏转范围。

优选的是，所述胸部限位机构包括：

弹力网，所述弹力网的尾端通过压板连接在所述操作台上，所述压板位于所述弧形板的一侧，所述弹力网的首端连接有连接件；

限位组件，所述限位组件设置在所述操作台上，所述限位组件位于所述弧形板的另一侧，所述连接件与所述限位组件可拆卸连接。

优选的是，所述连接件包括连接杆，所述连接杆的周壁与所述弹力网的首端固定连接，所述连接杆的周壁上还一体设置钩挂板，所述钩挂板与所述限位组件钩挂连接。

优选的是，所述限位组件包括：

连接座，所述连接座固定连接在所述操作台上；

多个U型杆，多个所述U型杆排布设置在所述连接座上，所述钩挂板与任一所述U型杆钩挂连接。

优选的是，所述胫部限位机构包括：

L型板，所述L型板固定连接在所述操作台上，所述L型板的竖板一侧固定连接有硅胶垫Ⅰ，所述L型板的竖板另一侧固定连接有魔术扣的勾面；

限位带，所述限位带的首端与所述L型板的竖板固定连接，所述限位带位于所述硅胶垫Ⅰ的下方，所述限位带的首部连接有硅胶垫Ⅱ，所述限位带的尾部连接有所述魔术扣的毛面，所述魔术扣的毛面与勾面粘接。

优选的是，所述翅部夹持机构包括：

T型板，所述T型板固定连接在所述操作台上；

夹板Ⅰ，所述夹板Ⅰ的尾端与所述T型板连接，所述夹板Ⅰ的首部固定连接有硅胶垫Ⅲ，所述夹板Ⅰ的尾部一体设置有限位座，所述限位座开设有限位孔Ⅰ；

夹板Ⅱ，所述夹板Ⅱ通过轴杆与所述夹板Ⅰ铰接，所述夹板Ⅱ的首部固定连接有硅胶垫Ⅳ，所述夹板Ⅱ尾部一体设置有弧形限位板，所述弧形限位板上对称的开设有多个限位孔Ⅱ；

扭簧，所述扭簧穿设在所述轴杆上，所述扭簧的一端与所述夹板Ⅰ抵靠，所述扭簧的另一端与所述夹板Ⅱ抵靠；

梢钉，所述梢钉穿设在任一所述限位孔Ⅱ和所述限位孔Ⅰ内。

优选的是，所述T型板的竖板一侧设置有滑槽，所述滑槽内滑动连接有移动座，所述夹板Ⅰ的尾端与所述移动座固定连接，所述T型板的竖板上开设有腰型孔，所述移动座螺纹连接有手柄螺栓，所述手柄螺栓穿设在所述腰型孔内，所述手柄螺栓上一体设置有抵靠板，所述抵靠板上固定连接有橡胶垫，所述橡胶垫与所述T型板的竖板另一侧抵靠。

本实用新型的有益效果为：

本实用新型通过胸部限位机构、胫部限位机构的配合，将杂交鹅以侧卧的姿态固定在操作台上，再通过翅部夹持机构，将待采血的鹅翅保持在展开状态，试验人员再对绑定的杂交鹅进行翅下静脉采血，避免了杂交鹅剧烈挣扎对实验人员造成的体力消耗，提升了翅下静脉采血作业的效率。

本实用新型的其他特征和优点将在随后的说明书阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本实用新型实施例了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本申请的结构示意图；

图2为本申请的胸部限位机构结构示意图；

图3为本申请的胫部限位机构结构示意图；

图4为本申请的翅部夹持机构结构示意图；

图5为本申请的移动座连接示意图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时，在本实用新型的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

如图1所示，本实施例提供了一种鹅翅下静脉采血绑定装置，包括：

操作台1，所述操作台1上设置有弧形板2，所述弧形板2用于将鹅的躯干进行侧卧放置，并对位于一侧的鹅翅施加限位；

胸部限位机构3，所述胸部限位机构3设置在所述操作台1上，所述胸部限位机构3对应所述弧形板2设置，所述胸部限位机构3用于对鹅的胸部施加限位，使得，鹅以侧卧的姿态固定在所述弧形板2上；

胫部限位机构4，所述胫部限位机构4设置在所述操作台1上，所述胫部限位机构4用于对鹅的胫部施加限位；

翅部夹持机构5，所述翅部夹持机构5设置在所述操作台1上，所述翅部夹持机构5用于对位于另一侧的鹅翅施加限位。

可以理解的是，杂交鹅进行翅下静脉采血时，将杂交鹅侧卧放置在弧形板2上，随后通过胸部限位机构3对杂交鹅的胸部施加限位，使得鹅以侧卧的姿态固定在弧形板2上，并且通过胸部限位机构3与弧形板2的配合，对位于下方一侧的鹅翅施加限位，使得位于下方一侧的鹅翅处于闭合状态，再通过胫部限位机构4对杂交鹅的胫部施加限位，使得，杂交鹅的胫部无法进行运动，避免胫部运动造成采血过程中的振动，随后再将杂交鹅位于上方一侧的鹅翅展开后，通过翅部夹持机构5施加限位，使得位于上方一侧的鹅翅保持在展开状态，试验人员再对杂交鹅进行翅下静脉采血；在这种技术方案中，通过胸部限位机构3、胫部限位机构4的配合，将杂交鹅以侧卧的姿态固定在操作台1上，再通过翅部夹持机构5，将待采血的鹅翅保持在展开状态，试验人员再对绑定的杂交鹅进行翅下静脉采血，避免了杂交鹅剧烈挣扎对实验人员造成的体力消耗，提升了翅下静脉采血作业的效率。

如图1所示，还包括头部限位机构6，所述头部限位机构6包括：

U型架61，所述U型架61固定连接在所述操作台1上，所述U型架61的内侧设置有限位槽62；

遮挡板63，所述遮挡板63滑动设置在所述限位槽62内，所述遮挡板63的底部中间位置开设有限位口64，所述限位口64用于鹅的颈部穿设进入，所述遮挡板63用于遮挡鹅头部后方的视野，并限制鹅头部的偏转范围。

可以理解的是，杂交鹅通过胸部限位机构3、胫部限位机构4的配合绑定在操作台1上后，杂交鹅的头部处于可活动状态，会对采血的实验人员造成啄伤，并且杂交鹅观察到采血过程后，会造成杂交鹅应激，导致杂交鹅生长不良；因此，在操作台1上设置U型架61，U型架61内滑动连接遮挡板63，杂交鹅通过胸部限位机构3、胫部限位机构4的配合绑定在操作台1上后，将遮挡板63在U型架61内向上滑动，并将杂交鹅的颈部穿设进入限位口64内，随后遮挡板63在U型架61内滑动至底端，通过遮挡板63遮挡鹅头部后方的视野，避免造成杂交鹅应激，并通过遮挡板63限制鹅头部的偏转范围，避免杂交鹅对采血的实验人员造成啄伤。

如图1-图2所示，所述胸部限位机构3包括：

弹力网31，所述弹力网31的尾端通过压板32连接在所述操作台1上，所述压板32位于所述弧形板2的一侧，所述弹力网31的首端连接有连接件33；

限位组件34，所述限位组件34设置在所述操作台1上，所述限位组件34位于所述弧形板2的另一侧，所述连接件33与所述限位组件34可拆卸连接。

可以理解的是，将杂交鹅侧卧放置在弧形板2上后，拉伸弹力网31对杂交鹅的胸部进行覆盖，随后将连接件33与限位组件34进行连接，使得弹力网31对杂交鹅的胸部施加限位。

如图2所示，所述连接件33包括连接杆331，所述连接杆331的周壁与所述弹力网31的首端固定连接，所述连接杆331的周壁上还一体设置钩挂板332，所述钩挂板332与所述限位组件34钩挂连接。

可以理解的是，通过在弹力网31的首端固定连接的连接杆331，便于实验人员对弹力网31进行拉伸，而连接杆331周壁上一体设置的钩挂板332，通过钩挂方式能够快速的与限位组件34进行连接或拆卸，使得对杂交鹅胸部的限位能够快速的实施或撤销，提升工作效率。

如图2所示，所述限位组件34包括：

连接座341，所述连接座341固定连接在所述操作台1上；

多个U型杆342，多个所述U型杆342排布设置在所述连接座341上，所述钩挂板332与任一所述U型杆342钩挂连接。

可以理解的是，弹力网31进行一定长度的拉伸后，才能够有效的杂交鹅胸部施加限位，不同鹅的胸围大小不同；因此，在连接座341上排布设置多个U型杆342，实验人员通过连接杆331对弹力网31进行拉伸，并将拉伸后的弹力网31对杂交鹅的胸部进行覆盖，再通过钩挂板332与对应位置的U型杆342进行钩挂连接，以此保障对杂交鹅胸部施加限位的有效性和适用性。

如图3所示，所述胫部限位机构4包括：

L型板41，所述L型板41固定连接在所述操作台1上，所述L型板41的竖板一侧固定连接有硅胶垫Ⅰ42，所述L型板41的竖板另一侧固定连接有魔术扣43的勾面；

限位带44，所述限位带44的首端与所述L型板41的竖板固定连接，所述限位带44位于所述硅胶垫Ⅰ42的下方，所述限位带44的首部连接有硅胶垫Ⅱ45，所述限位带44的尾部连接有所述魔术扣43的毛面，所述魔术扣43的毛面与勾面粘接。

可以理解的是，通过胸部限位机构3对杂交鹅的胸部施加限位后，将杂交鹅的两个胫部置于L型板41的竖板一侧与限位带44之间，随后将限位带44拉紧后通过魔术扣43与L型板41的竖板另一侧进行连接，使得硅胶垫Ⅰ42配合硅胶垫Ⅱ45对杂交鹅的两个胫部进行夹持，限制杂交鹅两个胫部的活动，并且通过硅胶垫Ⅰ42配合硅胶垫Ⅱ45进行夹持的方式，能够避免对杂交鹅的胫部造成刮擦伤害。

如图4-图5所示，所述翅部夹持机构5包括：

T型板51，所述T型板51固定连接在所述操作台1上；

夹板Ⅰ52，所述夹板Ⅰ52的尾端与所述T型板51连接，所述夹板Ⅰ52的首部固定连接有硅胶垫Ⅲ53，所述夹板Ⅰ52的尾部一体设置有限位座54，所述限位座54开设有限位孔Ⅰ；

夹板Ⅱ55，所述夹板Ⅱ55通过轴杆56与所述夹板Ⅰ52铰接，所述夹板Ⅱ55的首部固定连接有硅胶垫Ⅳ57，所述夹板Ⅱ55尾部一体设置有弧形限位板58，所述弧形限位板58上对称的开设有多个限位孔Ⅱ59；

扭簧，所述扭簧穿设在所述轴杆56上，所述扭簧的一端与所述夹板Ⅰ52抵靠，所述扭簧的另一端与所述夹板Ⅱ55抵靠；

梢钉510，所述梢钉510穿设在任一所述限位孔Ⅱ59和所述限位孔Ⅰ内。

可以理解的是，对鹅翅施加限位时，将杂交鹅位于上方一侧的鹅翅进行展开，随后向下挤压夹板Ⅱ55的尾部，使得扭簧收缩后夹板Ⅱ55的首部远离夹板Ⅰ52的首部，再将展开的鹅翅放置进入夹板Ⅰ52的首部与夹板Ⅱ55的首部之间，撤销对压夹板尾部施加的挤压后，扭簧带动夹板Ⅱ55复位，使得硅胶垫Ⅲ53、硅胶垫Ⅳ57分别与鹅翅的两端面抵靠，随后再将梢钉510穿设进入当前与限位孔Ⅰ对应的限位孔Ⅱ59内，并穿设进入限位孔Ⅱ59，通过梢钉510将弧形限位板58与限位座54进行连接，以此对夹板Ⅱ55在夹板Ⅰ52上的姿态进行固定，使得硅胶垫Ⅲ53、硅胶垫Ⅳ57的位置固定，对鹅翅施加限位，使得位于上方一侧的鹅翅保持在展开状态。

如图5所示，所述T型板51的竖板一侧设置有滑槽511，所述滑槽511内滑动连接有移动座512，所述夹板Ⅰ52的尾端与所述移动座512固定连接，所述T型板51的竖板上开设有腰型孔513，所述移动座512螺纹连接有手柄螺栓514，所述手柄螺栓514穿设在所述腰型孔513内，所述手柄螺栓514上一体设置有抵靠板515，所述抵靠板515上固定连接有橡胶垫516，所述橡胶垫516与所述T型板51的竖板另一侧抵靠。

可以理解的是，不同的杂交鹅以侧卧的姿态固定在弧形板2上后，位于上方一侧的鹅翅高度是不同的；因此，将夹板Ⅰ52滑动连接在T型板51的竖板上，对鹅翅施加限位时，拧松手柄螺栓514后，通过手柄螺栓514在腰型孔513内滑动，带动移动座512在滑槽511内进行滑动，移动座512带动夹板Ⅰ52进行升降调节，以此对夹板Ⅰ52的高度位置进行调节，调节到位后再拧紧手柄螺栓514，使得抵靠板515挤压橡胶垫516与T型板51的竖板紧密抵靠，从而将移动座512夹持在滑槽511内，对夹板Ⅰ52的高度位置进行固定，随后再将杂交鹅位于上方一侧的鹅翅展开后施加限位。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

说明书附图

图1

图2

图3

图4

图5