| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |  | 本框由国家知识产权局填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 202111129749.2 |  | 递交日 |
|  | 发明创造名称 一种用于探测盐穴腔体形状的声纳工具 |  | 申请号条码 |
|  | 申请人或专利权人 西华大学 |  | 挂号条码 |
| ② 陈述事项： 针对国家知识产权局于2024年11月07日发出的 第1次审查意见 通知书（发文序号 ）陈述意见。 |  |  |  |
| ③ 陈述的意见： 尊敬的审查员： - 申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件做出了修改并陈述意见如下： 一、修改内容 1.将权利要求1-5、9、10合并为新的权1，并适应性的修改后续的权利要求序号和引用关系。 2.修改部分格式错误和错别字。 二、关于修改后的权利要求1具备创造性 审查员对本次申请文件的审查意见，主要观点为：本发明的权1被对比文件D1公开了类似的结构，而其他的区别特征，包括从权的区别特征，在D1的基础上都属于常规技术方案，本领域技术人员容易想到，对此，申请人有不同意见，并陈述如下： 首先，申请人需要申明，本发明及D1所表达的基础结构，并非本发明的核心创新点，正如本发明在背景技术中提到的现有技术在D1前就有类似结构公开，本发明的主要创新技术方案是给出了能简便的实现轴向旋转和端部旋转的方案，因此，对内部的具体安装结构进行了详细的设计并描述，修改后的权1，加入了具体如何实现内部各个元器件的安装、连接、密封的技术特征。进一步的，本发明在背景技术和有益效果明确提到，本发明要达到能更灵活，采用模块化设计便于拆卸安装，结构可靠合理紧凑等效果。基于此目的，本发明对结构进行了大量的细节设计，D1要解决的问题，并未提到如本发明前述的这些目的，只是简单的介绍了其内部设有哪些零部件，并未详细说明各个零部件的安装和位置关系。例如，具体的，本发明为了确保产品的模块化设计，便于安装，均采用组装固定的模式，如电缆连接外壳101的内部设有多级台阶，与其配套的电缆连接轴102为多级台阶结构，并配套紧定螺母103实现相互固定，这样既能保证便于安装抵接，又能保证后续的部件能有位置插入固定，且后续便于维护拆卸，从而整体锁定整个装置的上部，确保下方的其他机构能稳定，并减少线缆的摩擦，然后通过散热器一105的放射结构使其能够抵接固定在电机外壳一104的内部，在散热器一105的外侧留出的空间可用于安装驱动电路板一106和控制电路板一115，相当于在极其受限的纵向空间内要同时起到隔离、散热、固定、抵接等功能，以确保散热和信号传递，同时为了确保各个部件的连接稳定，在下方还设有隔断件一107用于隔开旋转变压器108并为电路的传输留出多个通槽，且隔断件本身也要能有周向固定的凸条，从而既能够快速拆装固定，又能保持周向稳定，避免因为不可控的晃动导致线缆损坏等等，同样的，为了安装定子叠片等，在转子轴上设有台阶，让定子叠片通过定位块等以实现在上壳体1内的固定，防止发生周向旋转，并且还限定将磁钢护套等与磁钢组之间用过盈配合的方式，确保完整性和固定的效果，这些都是对比文件1没有给出技术启示的，在对比文件1根本没有提出有相关技术问题的情况下，不应该认为本领域技术人员会根据启示就认定本发明的改进属于常规方案，否则，本发明完全可以采用现有技术真正常规的方式，将内部的元器件均采用黏胶或螺钉等方式固定，而无需像本发明一样让每个零部件之间通过结构卡合并用抵紧的方式固定，确保紧凑性，但同时设置需要散热机构和穿线部位，从而确保散热和过线更方便，从而实现满足紧凑和性能的两方面需求平衡，这一点是D1没有提到过的，因此自然也不会给出相应的技术启示，不会去设置所需要的散热和内部固定机构。且这些内容，不是本领域技术人员容易想到的，因为本领域的技术人员公知的常识是，在井下高温高腐蚀环境下，采用便于拆卸的结构，可能会对使用寿命和结构稳定性产生负面影响。本发明为了克服该问题，既给出了拆卸的方案，又详细给出了如何连接并保持密封，同时利于散热的结构等技术特征，从对比文件1到本发明，需要全套的设计内部的安装结构，并让每个零部件之间的连接稳定，能克服盐穴腔体所存在的恶劣环境，避免因结构本身的松动或干扰导致故障，从而避免需要整体取出进行维护，带来巨大的经济损失的问题。并且在即便需要拆卸更换的情况下，本发明的整体内部结构都属于非固定连接的快拆模式，能便于取出和维护，这也是D1未给出技术方案，在其没提到有解决上述问题的需求的情况下，也没有实质性给出技术启示。因此，在本发明的方案不是本领域常规技术方案，且D1等现有技术未给出技术启示的情况下，不应该认定为是现有技术的常规方案。 综上所述，申请人相信，经过修改的申请文件已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的各种缺陷，并克服了其他一些形式上的缺陷，并且上述修改也是针对通知书指出的缺陷进行修改的，符合《专利法实施细则》第51条第3款的规定。以上陈述妥否，请审查员老师审查并指导，审查员老师如果认为本申请还存在缺陷，请联系申请人，申请人会积极配合审查员的工作。 |  |  |  |
| ④附件清单 已备案的证明文件名称： ，证明文件备案编号： |  |  |  |
| ⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章 |  | ⑥ 国家知识产权局处理意见 |  |
| 西南石油大学 |  |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |