说  明  书  摘  要

本实用新型适用于土壤改良技术领域，具体提供了一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，包括开设有放置腔的放置箱，所述放置腔用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行放置；设置在所述放置箱内用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行撒播的撒播网架；装配在所述放置箱上用于带动所述撒播网架震动对脱硫废弃物盐碱改良剂进行均匀撒播的撒播机构。本方案提供的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机可以对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏进行均匀的撒播，使脱硫石膏很好地分散，提高撒播的均匀性。

摘   要   附   图

权   利   要   求   书

1、一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，包括：

开设有放置腔的放置箱，所述放置腔用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行放置；

设置在所述放置箱内用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行撒播的撒播网架；

装配在所述放置箱上用于带动所述撒播网架震动对脱硫废弃物盐碱改良剂进行均匀撒播的撒播机构。

2、如权利要求1所述的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，所述撒播机构包括：

固定安装在所述放置箱内壁上的连接杆，所述连接杆上套设有弹簧；

固定安装在所述撒播网架上的连接架，所述连接架和所述连接杆滑动连接；

对称转动安装在所述放置箱上的两个安装轴，两个所述安装轴上均固定套设有凸轮，所述凸轮位于所述连接架的下方，所述凸轮用于对所述连接架进行挤压；

设置在所述放置箱和两个所述安装轴上用于驱动所述凸轮转动的驱动机构。

3、如权利要求2所述的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，所述驱动机构包括：

固定安装在所述放置箱一侧外壁上的第一伺服电机，所述第一伺服电机的输出轴和其中一个所述安装轴的一端固定连接；

分别固定套设在两个所述安装轴上的两个同步轮，两个所述同步轮上套设有同步带。

4、如权利要求1所述的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，所述放置箱内固定安装有下料架，所述下料架和所述放置腔相连通，所述下料架位于所述撒播网架的上方，所述下料架上设置有用于对所述下料架的下料速度进行调节的调节机构。

5、如权利要求1所述的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，所述调节机构包括：

转动安装在所述放置箱和所述下料架上的放置轴，所述放置轴上固定套设有挡板；

固定安装在所述放置箱一侧外壁上的第二伺服电机，所述第二伺服电机的输出轴和所述放置轴的一端固定连接。

6、如权利要求1所述的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，所述放置箱上设置有用于对脱硫废弃物盐碱改良剂撒播时进行降尘的降尘机构，所述降尘机构包括：

固定安装在所述放置箱一侧的水箱；

固定安装在所述水箱一侧外壁上的水泵，所述水泵的进水端延伸至水箱内；

固定安装在所述放置箱底部的横管，所述横管和所述水泵的出水端相连通；

固定安装在所述放置箱底部的连接管，所述连接管和所述横管相连通，且所述连接管上设置有多个雾化喷头。

7、如权利要求1所述的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，所述放置箱上设置有挡盖，所述挡盖上固定安装有挂钩，所述放置箱上固定安装有卡扣，所述卡扣和所述挂钩适配连接。

8、如权利要求1所述的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，其特征在于，所述放置箱的底部设置有下料口，所述下料口位于所述撒播网架的下方。

说    明    书

一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机

技术领域

本实用新型涉及土壤改良技术领域，尤其涉及一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机。

背景技术

脱硫废弃物剂是一种利用工业脱硫过程中产生的副产品，如燃煤电厂的脱硫石膏，可以很好的用于盐碱地改良。

在对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏进行使用时，需要将脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏撒在相应的盐碱地内，需要使用到相应的撒播机，通过撒播机上设置的下料口将脱硫废弃物盐碱改良剂撒播在盐碱地内，但是，脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏成整体呈粉状，所以在撒播的过程中，脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏不能很好的分散，从而导致撒播均匀性较差。

实用新型内容

本实用新型提供一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，旨在解决上述背景技术提出的对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏撒播均匀性差的问题。

为解决上述问题，本实用新型是这样实现的，一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，包括：开设有放置腔的放置箱，所述放置腔用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行放置；设置在所述放置箱内用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行撒播的撒播网架；装配在所述放置箱上用于带动所述撒播网架震动对脱硫废弃物盐碱改良剂进行均匀撒播的撒播机构。

优选地，所述撒播机构包括：固定安装在所述放置箱内壁上的连接杆，所述连接杆上套设有弹簧；固定安装在所述撒播网架上的连接架，所述连接架和所述连接杆滑动连接；对称转动安装在所述放置箱上的两个安装轴，两个所述安装轴上均固定套设有凸轮，所述凸轮位于所述连接架的下方，所述凸轮用于对所述连接架进行挤压；设置在所述放置箱和两个所述安装轴上用于驱动所述凸轮转动的驱动机构。

优选地，所述驱动机构包括：固定安装在所述放置箱一侧外壁上的第一伺服电机，所述第一伺服电机的输出轴和其中一个所述安装轴的一端固定连接；分别固定套设在两个所述安装轴上的两个同步轮，两个所述同步轮上套设有同步带。

优选地，所述放置箱内固定安装有下料架，所述下料架和所述放置腔相连通，所述下料架位于所述撒播网架的上方，所述下料架上设置有用于对所述下料架的下料速度进行调节的调节机构。

优选地，所述调节机构包括：转动安装在所述放置箱和所述下料架上的放置轴，所述放置轴上固定套设有挡板；固定安装在所述放置箱一侧外壁上的第二伺服电机，所述第二伺服电机的输出轴和所述放置轴的一端固定连接。

优选地，所述放置箱上设置有用于对脱硫废弃物盐碱改良剂撒播时进行降尘的降尘机构，所述降尘机构包括：固定安装在所述放置箱一侧的水箱；固定安装在所述水箱一侧外壁上的水泵，所述水泵的进水端延伸至水箱内；固定安装在所述放置箱底部的横管，所述横管和所述水泵的出水端相连通；固定安装在所述放置箱底部的连接管，所述连接管和所述横管相连通，且所述连接管上设置有多个雾化喷头。

优选地，所述放置箱上设置有挡盖，所述挡盖上固定安装有挂钩，所述放置箱上固定安装有卡扣，所述卡扣和所述挂钩适配连接。

优选地，所述放置箱的底部设置有下料口，所述下料口位于所述撒播网架的下方。

与相关技术相比较，本实用新型提供的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机具有如下有益效果：

与现有技术相比，本方案提供的脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，可以对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏进行均匀的撒播，使脱硫石膏很好地分散，提高撒播的均匀性。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机的主视结构示意图；

图2是本实用新型的主视剖视结构示意图；

图3本实用新型的剖视结构示意图；

图4为图2中所示的局部A的放大结构示意图；

图5为图2中所示的局部B的放大结构示意图；

图6为图1中所示的局部C的放大结构示意图；

图7为本实用新型中撒播网架的三维结构示意图。

附图标记：1、放置箱；2、放置腔；3、撒播网架；4、连接杆；5、弹簧；6、连接架；7、安装轴；8、凸轮；9、第一伺服电机；10、同步轮；11、同步带；12、下料架；13、挡板；14、放置轴；15、第二伺服电机；16、水箱；17、水泵；18、横管；19、连接管；20、雾化喷头；21、挡盖；22、卡扣；23、挂钩；24、下料口。

具体实施方式

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请技术领域的技术人员通常理解的含义相同；本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本申请；本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。本申请的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序；术语“内”、“外”、“左”、“右”指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

本实用新型实施例提供了一种脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机，如图1-7所示，脱硫废弃物盐碱改良剂撒播机包括：开设有放置腔2的放置箱1，所述放置腔2用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行放置；设置在所述放置箱1内用于对脱硫废弃物盐碱改良剂进行撒播的撒播网架3；装配在所述放置箱1上用于带动所述撒播网架3震动对脱硫废弃物盐碱改良剂进行均匀撒播的撒播机构。

在本实施例中，整个装置在使用时，可以选择人工推动，也可以将整个装置和相应的动力源，例如小型的拖拉机进行连接，装置上设置有用于型号为DCN-3000的控制器，在使用时，放置腔2内粉状的脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏掉落至撒播网架3内，通过控制器启动撒播机构带动撒播网架3震动，从而将脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏穿过撒播网架3均匀的下料至盐碱地内，避免脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏堆积，有效的提高对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏撒播的均匀性，通过整个装置，可以对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏进行均匀的撒播，使脱硫石膏很好地分散，提高撒播的均匀性。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述撒播机构包括：固定安装在所述放置箱1内壁上的连接杆4，所述连接杆4上套设有弹簧5；固定安装在所述撒播网架3上的连接架6，所述连接架6和所述连接杆4滑动连接；对称转动安装在所述放置箱1上的两个安装轴7，两个所述安装轴7上均固定套设有凸轮8，所述凸轮8位于所述连接架6的下方，所述凸轮8用于对所述连接架6进行挤压；设置在所述放置箱1和两个所述安装轴7上用于驱动所述凸轮8转动的驱动机构。

在本实施例中，使用撒播机构时，通过控制器启动驱动机构带动两个安装轴7转动，从而带动两个凸轮8转动，转动的凸轮8对连接架6进行挤压，当连接架6受到挤压时，会带动撒播网架3上移并对弹簧5进行压缩，同时连接杆4上设置有阻尼垫，通过阻尼垫可以对弹簧5的形变进行吸能，提高弹簧5形变时的稳定性，当凸轮8不挤压连接架6时，连接架6和撒播网架3下移复位，被压缩的弹簧5复位，然后如此反复，从而可以带动撒播网架3震动，从而将脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏穿过撒播网架3均匀的下料至盐碱地内，避免脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏堆积，有效的提高对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏撒播的均匀性。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述驱动机构包括：固定安装在所述放置箱1一侧外壁上的第一伺服电机9，所述第一伺服电机9的输出轴和其中一个所述安装轴7的一端固定连接；分别固定套设在两个所述安装轴7上的两个同步轮10，两个所述同步轮10上套设有同步带11。

在本实施例中，使用驱动机构时，通过控制器启动第一伺服电机9，在同步轮10和同步带11的作用下，从而可以带动两个安装轴7上的两个凸轮8转动对连接架6进行挤压，从而带动撒播网架3震动对脱硫石膏进行撒播。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述放置箱1内固定安装有下料架12，所述下料架12和所述放置腔2相连通，所述下料架12位于所述撒播网架3的上方，所述下料架12上设置有用于对所述下料架12的下料速度进行调节的调节机构。

在本实施例中，通过下料架12可以将脱硫石膏导入到撒播网架3内，通过调节机构可以对下料架12的下料速度进行调节。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述调节机构包括：转动安装在所述放置箱1和所述下料架12上的放置轴14，所述放置轴14上固定套设有挡板13；固定安装在所述放置箱1一侧外壁上的第二伺服电机15，所述第二伺服电机15的输出轴和所述放置轴14的一端固定连接。

在本实施例中，使用调节机构时，通过控制器启动第二伺服电机15带动放置轴14转动，从而可以带动挡板13进行一定角度的翻转，进而可以对下料架12的下料速度进行调节。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述放置箱1上设置有用于对脱硫废弃物盐碱改良剂撒播时进行降尘的降尘机构，所述降尘机构包括：固定安装在所述放置箱1一侧的水箱16；固定安装在所述水箱16一侧外壁上的水泵17，所述水泵17的进水端延伸至水箱内；固定安装在所述放置箱1底部的横管18，所述横管18和所述水泵17的出水端相连通；固定安装在所述放置箱1底部的连接管19，所述连接管19和所述横管18相连通，且所述连接管19上设置有多个雾化喷头20。

在本实施例中，脱硫石膏进行撒播时，通过控制器启动水泵17，水箱16内的水通过横管18进入到连接管19内，然后通过雾化喷头20雾化喷出，从而可以对脱硫石膏撒播时，起到降尘的作用。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述放置箱1上设置有挡盖21，所述挡盖21上固定安装有挂钩23，所述放置箱1上固定安装有卡扣22，所述卡扣22和所述挂钩23适配连接。

在本实施例中，通过卡扣22和挂钩23的相互配合，可以将挡盖21固定在放置箱1上，从而避免脱硫石膏从放置腔2内上扬。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述放置箱1的底部设置有下料口24，所述下料口24位于所述撒播网架3的下方。

在本实施例中，通过下料口24，便于将撒播网架3内撒播的脱硫石膏掉落至盐碱地内。

综上所述，与相关技术相比较，通过整个装置，可以对脱硫废弃物盐碱改良剂脱硫石膏进行均匀的撒播，使脱硫石膏很好地分散，提高撒播的均匀性。

本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置，可通过其他的方式实现。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对实用新型的保护范围进行限制。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型部分实施例，而不是全部实施例。基于这些实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型所要保护的范围。尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域普通技术人员依然可以在不冲突的情况下，不作出创造性劳动对本实用新型各实施例中的特征根据情况相互组合、增删或作其他调整，从而得到不同的、本质未脱离本实用新型的构思的其他技术方案，这些技术方案也同样属于本实用新型所要保护的范围。

说   明   书   附   图

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7